สถานการณ์พลังงานไทยในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2549

1.	ภาพรวมเศรษฐกิจ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้รายงานอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยในไตรมาส 3 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.7 ทำให้เศรษฐกิจโดยรวมใน 9 เดือนแรกของปี 2549 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.3 การส่งออกสินค้าและบริการเป็นปัจจัยสนับสนุนสำคัญ และชดเชยการชะลอตัวของอุปสงค์ภายในประเทศ ดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลเล็กน้อยประมาณ 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา โดยคาดว่าปี 2549 จะมีการขยายตัวร้อยละ 5.0 และปี 2550 จะขยายตัวร้อยละ 4.0-5.0 เนื่องจากสถานการณ์การเมืองที่คลี่คลายและชัดเจนมากยิ่งขึ้น การเบิกจ่ายของภาครัฐมีความรวดเร็ว ตลอดจนสถานการณ์ราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงต่อเนื่องตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นมา มีผลให้อัตราเงินเฟ้อปรับตัวลดลง โดยคาดว่าในปี 2549 นี้อัตราเงินเฟ้อจะอยู่ที่ระดับ 4.6 ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์พลังงานภายในประเทศดังนี้

2.	อุปสงค์พลังงาน

ความต้องการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น ของไทยในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2549 อยู่ที่ ระดับ 1,551 เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 1.0 โดย  ความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.8 ถ่านหินเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.8 เนื่องจากโรงไฟฟ้า BLCP ซึ่งใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงเริ่มทำการผลิตตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นมา ไฟฟ้าพลังน้ำและไฟฟ้านำเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 30.4 ในขณะที่ความต้องการใช้ลิกไนต์ลดลงร้อยละ 10.2 และน้ำมันสำเร็จรูปมีความต้องการใช้ลดลงร้อยละ 2.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

3.	อุปทานพลังงาน

การผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น อยู่ที่ระดับ 773 เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน     เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 4.4 การผลิตพลังงานเกือบทุกชนิดเพิ่มขึ้น กล่าวคือ การผลิต ก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4 การผลิตน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.1 การผลิตคอนแดนเสทเพิ่มขึ้น     ร้อยละ 9.3 และการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 32.6 ส่วนการผลิตลิกไนต์ลดลงร้อยละ 10.8 เนื่องจากลิกไนต์ของแหล่งสัมปทานลานนาหมด จึงหยุดทำการผลิตตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี 2548 เป็นต้นมา

การนำเข้า (สุทธิ) พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น อยู่ที่ระดับ 995 เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2548 ร้อยละ 2.0 โดยการนำเข้าน้ำมันดิบ ซึ่งเป็นสัดส่วนมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 78 ของปริมาณการนำเข้าสุทธิทั้งหมดมีการนำเข้าลดลงร้อยละ 1.5 การนำเข้าถ่านหินเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.7 ก๊าซธรรมชาตินำเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1 การนำเข้าไฟฟ้าจากประเทศลาวและมาเลเซียเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.7 โดยในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2549 มีการส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปเพิ่มขึ้นร้อยละ 74.5 อัตราการพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศต่อ ความต้องการใช้อยู่ที่ร้อยละ 64 ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2548 ซึ่งอยู่ที่ระดับร้อยละ 66

ตารางที่ 1  การใช้ การผลิต และการนำเข้าพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น(1)

หน่วย : เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบ/วัน

|  | 2548 | 2549 (ม.ค.-ก.ย.) | เปลี่ยนแปลง% (ม.ค.-ก.ย.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2548 | 2549 |
| การใช้ (2) | 1,520.7 | 1,550.7 | 6.2 | 1.0 |
| การผลิต | 742.8 | 772.8 | 9.8 | 4.4 |
| การนำเข้า (สุทธิ) | 979.9 | 994.8 | 3.2 | -2.0 |
| การเปลี่ยนแปลงสต็อก | -16.4 | 3.8 |  |  |
| การใช้ที่ไม่เป็นพลังงาน (Non-Energy use) | 218.4 | 217.8 | 0.1 | -2.9 |
| การนำเข้า/การใช้ (%) | 64 | 64 |  |  |

(1)	พลังงานเชิงพาณิชย์ ประกอบด้วย น้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ คอนเดนเสท ผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูป ไฟฟ้าจากพลังน้ำและถ่านหิน/ลิกไนต์

(2)	การใช้ไม่รวมการเปลี่ยนแปลงสต็อก และการใช้ที่ไม่เป็นพลังงาน (Non-Energy use) ได้แก่ การใช้ยางมะตอย NGL Condensate LPG 	และ Naphtha เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นสุดท้าย ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2549 อยู่ที่ 1,048 เทียบเท่า       พันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 1.1 โดยการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.8 การใช้ถ่านหินนำเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.5 และการใช้ก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.9 ในขณะที่การใช้น้ำมันสำเร็จรูปลดลงร้อยละ 3.8 และการใช้ลิกไนต์ลดลงร้อยละ 23.7

ตารางที่ 2 การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นสุดท้าย

หน่วย: เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบ/วัน

|  | 2545 | 2546 | 2547 | 2548 | 2549 (ม.ค.-ก.ย.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| การใช้ | 880 | 931 | 1,023 | 1,047 | 1,048 |
| น้ำมันสำเร็จรูป | 579 | 612 | 663 | 655 | 637 |
| ก๊าซธรรมชาติ | 43 | 46 | 54 | 55 | 58 |
| ถ่านหินนำเข้า | 40 | 61 | 67 | 81 | 95 |
| ลิกไนต์ | 43 | 24 | 38 | 42 | 33 |
| ไฟฟ้า | 175 | 187 | 201 | 213 | 224 |
| อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) |  |  |  |  |  |
| การใช้ | 7.3 | 5.8 | 9.6 | 2.5 | -1.1 |
| น้ำมันสำเร็จรูป | 5.9 | 5.7 | 8.0 | -1.2 | -3.8 |
| ก๊าซธรรมชาติ | 15.9 | 7.9 | 17.5 | 1.9 | 4.9 |
| ถ่านหินนำเข้า | 22.8 | 52.8 | 9.3 | 21.3 | 14.5 |
| ลิกไนต์ | 7.5 | -43.6 | 54 | 12.2 | -23.7 |
| ไฟฟ้า | 6.8 | 7.0 | 7.1 | 6.1 | 3.8 |

4.	มูลค่าการนำเข้าพลังงาน

การนำเข้าพลังงาน ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2549 มีมูลค่าเท่ากับ 715 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น  จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ร้อยละ 22.3 ทั้งนี้มูลค่านำเข้าน้ำมันดิบมีสัดส่วนสูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ 82 ของมูลค่าการนำเข้าทั้งหมดอยู่ที่ระดับ 587 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 22.5 ก๊าซธรรมชาติเป็นสัดส่วนรองลงมาคิดเป็นร้อยละ 8 มีมูลค่าการนำเข้า 58 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.3 น้ำมันสำเร็จรูป มีมูลค่าการนำเข้า 50 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 16.0 ถ่านหินและไฟฟ้ามีมูลค่าการนำเข้าอยู่ที่ระดับ 14 พันล้านบาท และ 5 พันล้านบาท ตามลำดับ มูลค่า    ถ่านหินนำเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.6 และมูลค่าไฟฟ้านำเข้าเพิ่มขึ้น ร้อยละ 21.2

ตารางที่ 3  มูลค่าการนำเข้าพลังงาน

###### หน่วย : พันล้านบาท

| ชนิด | 2548 | 2549 (ม.ค.-ก.ย.) | 2549(ม.ค.-ก.ย.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | การเปลี่ยนแปลง (%) | สัดส่วน (%) |
| น้ำมันดิบ | 645 | 587 | 22.5 | 82 |
| น้ำมันสำเร็จรูป | 56 | 50 | 16.0 | 7 |
| ก๊าซธรรมชาติ | 63 | 58 | 27.3 | 8 |
| ถ่านหิน | 15 | 14 | 16.6 | 2 |
| ไฟฟ้า | 7 | 6 | 21.2 | 1 |
| รวม | 786 | 715 | 22.3 | 100 |

5.	น้ำมันดิบและคอนเดนเสท

การผลิตน้ำมันดิบและคอนเดนเสท ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2549 มีปริมาณ 208 พันบาร์เรล  ต่อวัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 15.9 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23 ของปริมาณความต้องการ  ใช้ในโรงกลั่นประกอบด้วยการผลิตน้ำมันดิบอยู่ที่ 132 พันบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2548 เนื่องจากการเพิ่มอัตราการผลิตของแหล่งในกลุ่มเบญจมาศและแหล่งสิริกิติ์ ประกอบกับการที่แหล่งนางนวลกลับมาผลิตอีกครั้งและการผลิตเพิ่มขึ้นของแหล่งใหม่ เช่น แหล่งจัสมิน โดยแหล่งเบญจมาศซึ่งเป็นแหล่งผลิตที่ใหญ่ที่สุด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 39 มีการผลิตอยู่ที่ระดับ 51      พันบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 11.5 แหล่งยูโนแคลเป็นแหล่งผลิตที่มีสัดส่วนรองลงมามีการผลิตอยู่ที่ระดับ 40 พันบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 42.7 แหล่งสิริกิติ์มีการผลิตเพิ่มขึ้น  ร้อยละ 8.4 อยู่ที่ระดับ 19  พันบาร์เรลต่อวัน แหล่งทานตะวัน มีการผลิตอยู่ที่ระดับ 8 พันบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 49.5 แหล่งจัสมินมีการผลิตอยู่ที่ระดับ 9 พันบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 113.6

การผลิตคอนเดนเสท อยู่ที่ระดับ 76 พันบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.3 โดยแหล่งไพลินซึ่งเป็นแหล่งผลิตที่ใหญ่ที่สุดคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33 ของปริมาณการผลิตทั้งหมด มีการผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.3 ขณะที่แหล่งบงกชมีการผลิตลดลงร้อยละ 0.3 เช่นเดียวกับแหล่งเอราวัณมีการผลิตลดลงร้อยละ 1.2

ตารางที่ 4  การผลิตน้ำมันดิบ

###### หน่วย : บาร์เรล/วัน

| แหล่ง | ผู้ผลิต | 2548 | 2549(ม.ค.-ก.ย.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ปริมาณ | สัดส่วน (%) |
| เบญจมาศ | Chevron | 45,819 | 51,095 | 39 |
| สิริกิติ์ | Thai Shell | 17,129 | 18,612 | 14 |
| ทานตะวัน | Chevron | 6,650 | 8,414 | 6 |
| ยูโนแคล | Unocal | 29,794 | 39,625 | 30 |
| บึงหญ้าและบึงม่วง | SINO US Petroleum | 1,098 | 922 | 1 |
| จัสมิน | Pearl Oil | 5,768 | 9,127 | 7 |
| นางนวล | ปตท. สผ. | 1,912 | 731 | 1 |
| ฝางและอื่นๆ | กรมการพลังงานทหาร/ปตท. สผ. | 1,442 | 3,048 | 2 |
| รวมในประเทศ |  | 113,890 | 131,574 | 100 |

หมายเหตุ BIG OIL PROJECT ของบริษัท ยูโนเเคล ประกอบด้วย แหล่งปลาทอง ปลาหมึก กะพง สุราษฎร์ และยะลา

การใช้น้ำมันดิบเพื่อการกลั่น ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2549 อยู่ที่ระดับ 939 พันบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 1.6 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 92 ของความสามารถในการกลั่น   ทั่วประเทศ โดยโรงกลั่นไทยออยล์ใช้น้ำมันดิบเพื่อการกลั่นเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.4 โรงกลั่นสตาร์ปิโตรเลียมและโรงกลั่นระยองรีไฟเนอรี่ ใช้น้ำมันดิบเพื่อการกลั่นเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.4 เท่าๆ กัน โรงกลั่นระยองเพียวริไฟเออร์ใช้น้ำมันดิบเพื่อการกลั่นเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.9 ในขณะที่โรงกลั่นบางจากใช้น้ำมันดิบเพื่อการกลั่นลดลงร้อยละ 4.9 เนื่องจากอยู่ระหว่างการปรับปรุงประสิทธิภาพท่อกลั่น โรงกลั่นเอสโซ่ใช้น้ำมันดิบเพื่อการกลั่นลดลงร้อยละ 3.5 และโรงกลั่นทีพีไอซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนเป็นชื่อไออาร์พีซีใช้น้ำมันดิบเพื่อการกลั่นเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.1

การนำเข้าและส่งออก ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2549 มีการนำเข้าน้ำมันดิบอยู่ที่ระดับ 840   พันบาร์เรลต่อวัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 1.3 เป็นผลมาจากการบริหารการนำเข้าของภาครัฐและการลดกำลังการกลั่นของโรงกลั่นบางจาก ส่วนใหญ่ร้อยละ 82 เป็นการนำเข้าจากกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง ที่เหลือร้อยละ 9 เท่าๆ กัน เป็นการนำเข้าจากกลุ่มประเทศตะวันออกไกลและที่อื่นๆ

การส่งออกอยู่ที่ระดับ 63 พันบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 1.4 โดยส่งออกไปขายที่ประเทศสิงคโปร์มากที่สุด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 53 ส่งออกไปขายที่ประเทศสหรัฐอเมริกาคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13 และส่งออกไปขายให้กับประเทศอื่นๆ ได้แก่ จีน และออสเตรเลีย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 34 เนื่องจากน้ำมันดิบที่ผลิตได้มีสารโลหะหนักปนอยู่มาก ซึ่งไม่ตรงกับคุณสมบัติที่โรงกลั่นภายในประเทศต้องการ

# ตารางที่ 5  การจัดหาและการใช้น้ำมันดิบ

หน่วย : บาร์เรล/วัน

| ปี | การจัดหา |  |  |  |  | ใช้ในโรงกลั่น* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | น้ำมันดิบ | คอนเดนเสท | รวม | นำเข้า (สุทธิ) | รวมทั้งสิ้น |  |
| 2541 | 29,420 | 46,341 | 75,761 | 661,706 | 737,467 | 709,149 |
| 2542 | 34,006 | 49,631 | 83,637 | 685,990 | 769,927 | 732,901 |
| 2543 | 58,096 | 52,363 | 110,459 | 638,207 | 748,666 | 701,000 |
| 2544 | 61,914 | 51,847 | 113,761 | 670,386 | 784,147 | 740,124 |
| 2545 | 75,567 | 53,724 | 129,291 | 677,187 | 806,478 | 755,329 |
| 2546 | 96,322 | 62,663 | 158,985 | 709,070 | 868,055 | 806,084 |
| 2547 | 85,516 | 68,204 | 153,720 | 813,423 | 967,143 | 898,939 |
| 2548 | 113,890 | 69,487 | 183,377 | 762,122 | 945,499 | 876,000 |
| 2549( ม.ค.-ก.ย.) | 131,574 | 76,252 | 207,826 | 776,519 | 984,345 | 908,093 |
| การเปลี่ยนแปลง (%) |  |  |  |  |  |  |
| 2545 | 22.1 | 3.6 | 13.7 | 1.0 | 2.1 | 9.5 |
| 2546 | 27.5 | 16.6 | 23.0 | 4.7 | 6.7 | 2.2 |
| 2547 | -11 | 9.1 | -3.3 | 14.7 | 11.5 | 9.4 |
| 2548 | 32.8 | 1.6 | 19.3 | -6.3 | -2.6 | -1.8 |
| 2549( ม.ค.-ก.ย.) | 20.1 | 9.3 | 15.9 | -1.5 | 1.1 | 1.6 |

*น้ำมันดิบ คอนเดนเสท และอื่นๆ

6.  ก๊าซธรรมชาติ

การผลิตก๊าซธรรมชาติ ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2549 อยู่ที่ระดับ 2,356 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2548 ร้อยละ 2.4 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 73 ของปริมาณการจัดหาทั้งหมด ส่วนใหญ่ผลิตได้จากอ่าวไทย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70 ของปริมาณการผลิตทั่วประเทศ แหล่งผลิตสำคัญ ได้แก่ แหล่งบงกช ของบริษัท ปตท.สผ. ผลิตอยู่ที่ระดับ 630 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.9    เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว แหล่งไพลินของบริษัทยูโนแคล ผลิตอยู่ที่ระดับ 445 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 1.1 แหล่งเอราวัณผลิตอยู่ที่ระดับ 278 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4

การนำเข้าก๊าซธรรมชาติ ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2549 เป็นการนำเข้าจากพม่าทั้งหมด        อยู่ที่ระดับ 872 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว โดยแหล่งเยตากุนผลิตได้ 420 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ลดลงร้อยละ 3.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และแหล่งยานาดา  ผลิตอยู่ที่ระดับ 452 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ตารางที่ 6 การจัดหาก๊าซธรรมชาติ

หน่วย : ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน

|  | ผู้ผลิต | 2548 | 2549 (ม.ค.-ก.ย.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ปริมาณ | สัดส่วน (%) |
| แหล่งผลิตภายในประเทศ |  | 2,292 | 2,356 | 73 |
| แหล่งอ่าวไทย |  | 2,199 | 2,272 | 70 |
| เอราวัณ | Unocal | 277 | 278 | 12 |
| ไพลิน | Unocal | 435 | 445 | 19 |
| ฟูนานและจักรวาล | Unocal | 221 | 258 | 11 |
| สตูล | Unocal | 118 | 89 | 4 |
| กะพงและปลาทอง | Unocal | 7 | 7 | - |
| อื่นๆ (7 แหล่ง) | Unocal | 333 | 356 | 15 |
| บงกช | PTT E&P | 605 | 630 | 27 |
| ทานตะวัน | Chevron | 38 | 54 | 2 |
| เบญจมาศ | Chevron | 165 | 155 | 7 |
| แหล่งบนบก |  | 93 | 84 | 3 |
| น้ำพอง | Exxon Mobil | 33 | 32 | 1 |
| สิริกิติ์ | Thai Shell | 60 | 52 | 2 |
| แหล่งนำเข้า* |  | 857 | 872 | 27 |
| ยาดานา | สหภาพพม่า | 431 | 452 | 14 |
| เยตากุน | สหภาพพม่า | 426 | 420 | 13 |
| รวม |  | 3,149 | 3,227 | 100 |

*ค่าความร้อนของก๊าซธรรมชาติจากพม่า เท่ากับ 1,000 btu/ลบ.ฟุต

การใช้ก๊าซธรรมชาติ ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2549 อยู่ที่ระดับ 3,227 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว เป็นการใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 77 ของการใช้ทั้งหมด จำนวน 2,411 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ลดลงร้อยละ 0.9 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และอื่นๆ (โพรเพน อีเทน และ LPG) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15 ปริมาณ 522 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 7.7 และที่เหลือร้อยละ 8 ใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรม ปริมาณ 294 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.5

ตารางที่ 7 การใช้ก๊าซธรรมชาติรายสาขา

หน่วย : ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน

| สาขา | 2543 | 2544 | 2545 | 2546 | 2547 | 2548 | 2549 (ม.ค.-ก.ย.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ผลิตไฟฟ้า* | 1,667 | 1,883 | 2,049 | 2,188 | 2,244 | 2,399 | 2,411 |
| อุตสาหกรรม | 153 | 177 | 199 | 218 | 251 | 259 | 294 |
| อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและอื่นๆ | 292 | 337 | 355 | 385 | 389 | 491 | 522 |
| รวม | 2,112 | 2,397 | 2,603 | 2,791 | 2,884 | 3,149 | 3,227 |

* ใช้ใน EGAT, EGGO, ราชบุรี (IPP), IPP, SPP

7.	ก๊าซโซลีนธรรมชาติ (NGL)

การผลิต ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2549 อยู่ที่ระดับ 12,613 บาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วเป็นการใช้ในอุตสาหกรรมตัวทำละลาย (Solvent) ภายในประเทศปริมาณ 10,917 บาร์เรลต่อวัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 87 ของการผลิตทั้งหมด โดยเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 21.9 อีกส่วนหนึ่งที่เหลือร้อยละ 13 ส่งออกไปจำหน่ายยังประเทศสิงคโปร์ จำนวน 1,696 บาร์เรลต่อวัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว  ร้อยละ 44.0

ตารางที่ 8 การผลิต การส่งออก และการใช้ NGL

หน่วย : บาร์เรล/วัน

| รายการ | 2548 | 2549(ม.ค.-ก.ย.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ปริมาณ | การเปลี่ยนแปลง (%) | สัดส่วน (%) |
| การผลิต | 12,232 | 12,613 | 5.0 | 100 |
| การส่งออก | 2,780 | 1,696 | -44.0 | 13 |
| การใช้ภายในประเทศ | 9,452 | 10,917 | 21.6 | 87 |

8.	ผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูป

การผลิตน้ำมันสำเร็จรูป ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2549 อยู่ที่ระดับ 876 พันบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 1.5 โดยการผลิตน้ำมันดีเซลลดลงร้อยละ 0.2 เมื่อเทียบกับ   ช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว การผลิตน้ำมันเบนซินลดลงร้อยละ 0.6 ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 ส่วนการผลิตน้ำมันเครื่องบินเพิ่มขึ้น ร้อยละ 13.6 การผลิตน้ำมันเตาเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.3

ตารางที่ 9 การผลิต การใช้ การนำเข้า และการส่งออกน้ำมันสำเร็จรูป

ปี 2549 (ม.ค. - ก.ย.)

|  | ปริมาณ (พันบาร์เรล/วัน) |  |  |  | การเปลี่ยนแปลง (%) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | การใช้ | การผลิต | การนำเข้า | การส่งออก | การใช้ | การผลิต | การนำเข้า | การส่งออก |
| เบนซิน | 123 | 158 | - | 36 | -2.1 | -0.6 | - | 4.4 |
| เบนซินธรรมดา | 75 | 85 | - | 10 | -0.5 | -3.8 | - | -22.1 |
| เบนซินพิเศษ | 48 | 73 | - | 25 | -4.4 | 3.3 | - | 21.2 |
| ดีเซล | 318 | 366 | 5 | 47 | -7.8 | -0.2 | -66.5 | 58.7 |
| น้ำมันก๊าด | 0.4 | 19 | - | 0.6 | -8.7 | -3.9 | - | 666.4 |
| น้ำมันเครื่องบิน | 77 | 95 | 0.7 | 16 | 5.0 | 13.6 | 2,110.3 | 77.9 |
| น้ำมันเตา | 112 | 113 | 25 | 23 |  | 3.3 | - | 32.4 |
| ก๊าซปิโตรเลียมเหลว* | 84 | 125 | - | 20 |  | 0.9 | - | -36.4 |
| รวม | 715 | 876 | 31 | 142 | -1.9 | 1.5 | -24.2 | 17.3 |

*ไม่รวมการใช้เพื่อเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

การใช้น้ำมันสำเร็จรูป ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2549 อยู่ที่ระดับ 715 พันบาร์เรลต่อวัน     ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2548 ร้อยละ 1.9 โดยการใช้น้ำมันดีเซลเป็นสัดส่วนมากที่สุดร้อยละ 45    ของปริมาณการใช้ทั้งหมดลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 7.8 การใช้เบนซินลดลงจากปีที่แล้ว  ร้อยละ 2.1 เป็นผลจากระดับราคาที่ปรับตัวสูงขึ้น และมาตรการประหยัดพลังงานที่มีประสิทธิภาพของภาครัฐทำให้ประชาชนลดการใช้น้ำมันอย่างชัดเจน การใช้น้ำมันเตาเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.9 การใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเพิ่มขึ้นร้อยละ  13.4 และน้ำมันเครื่องบินเพิ่มขึ้นร้อยละ  5.0

การนำเข้าและส่งออกน้ำมันสำเร็จรูป การนำเข้ามีปริมาณ 31 พันบาร์เรลต่อวัน ลดลงจาก ช่วงเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 24.2 โดยเป็นการนำเข้าน้ำมันเตาคุณภาพดี (กำมะถันต่ำ) เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าปริมาณ 25 พันบาร์เรลต่อวัน มีปริมาณเท่ากับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาการนำเข้าน้ำมันดีเซลในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้อยู่ที่ระดับ 5 พันบาร์เรลต่อวัน ลดลงร้อยละ 66.5 โดยการส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.3 จาก 121 พันบาร์เรลในช่วงเดียวกันของปีที่แล้วมาอยู่ที่ระดับ 142    พันบาร์เรลในปีนี้

	น้ำมันเบนซิน

การผลิต ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2549 อยู่ที่ระดับ 158 พันบาร์เรลต่อวัน ลดลงร้อยละ 0.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นการผลิตเบนซินธรรมดาอยู่ที่ระดับ 85 พันบาร์เรลต่อวัน ลดลงร้อยละ 22.1 และเป็นการผลิตเบนซินพิเศษ 73 พันบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.2

การใช้ อยู่ที่ระดับ 123 พันบาร์เรลต่อวัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 2.1     โดยการใช้น้ำมันเบนซินธรรมดาลดลงร้อยละ 0.5 และเบนซินพิเศษลดลงร้อยละ 4.4 เนื่องจากระดับราคาที่สูงขึ้นหลังจากการประกาศลอยตัวราคาน้ำมันและการส่งเสริมให้ใช้ก๊าซ NGV เพื่อทดแทนน้ำมันเบนซินของรัฐบาล โดยการใช้ก๊าซ NGV เพิ่มขึ้นจาก 8.6 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2548 มาอยู่ที่ระดับ 9.8 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้ อีกทั้งประชาชนส่วนหนึ่งหันไปใช้ ก๊าซแอลพีจีในรถยนต์ส่วนบุคคลทำให้การก๊าซแอลพีจีในรถยนต์เพิ่มขึ้นร้อยละ 53.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

การใช้แก๊สโซฮอล์เพิ่มขึ้นจาก 11 พันบาร์เรลต่อวัน ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้วมาอยู่ที่ระดับ 22 พันบาร์เรลต่อวัน ในปีนี้ ซึ่งรัฐบาลได้ประกาศเลื่อนการยกเลิกการจำหน่ายเบนซิน 95 ที่เติมสาร MTBE   ออกไปไม่มีกำหนดโดยจะพิจารณาจากปริมาณ Eternal ว่ามีปริมาณเพียงพอหรือไม่

การส่งออก ในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้อยู่ที่ระดับ 36 พันบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยเป็นการส่งออกเบนซินธรรมดาปริมาณ 10 พันบาร์เรลต่อวัน และส่งออกเบนซินพิเศษ 25 พันบาร์เรลต่อวัน

	น้ำมันดีเซล

การผลิต น้ำมันดีเซลในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้อยู่ที่ระดับ 366 พันบาร์เรลต่อวัน ลดลง    ร้อยละ 0.2 ส่วนใหญ่ร้อยละ 99.7 เป็นการผลิตน้ำมันดีเซลหมุนเร็วอยู่ที่ระดับ 365 พันบาร์เรลต่อวัน ลดลงร้อยละ 0.1 ที่เหลือร้อยละ 0.3 เป็นการผลิตน้ำมันดีเซลหมุนช้าที่ระดับ 1 พันบาร์เรลต่อวัน

การใช้ น้ำมันดีเซลในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้อยู่ที่ระดับ 318 พันบาร์เรลต่อวัน ลดลงร้อยละ 7.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว เนื่องจากรัฐบาลประกาศลอยตัวราคาน้ำมันดีเซลตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2548 เป็นต้นไป ส่งผลให้ราคาจำหน่ายเพิ่มขึ้น ประกอบกับรัฐบาลดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนประหยัดพลังงานอย่างได้ผลจึงทำให้การใช้ลดลงมากในปีนี้

การนำเข้าและส่งออก การนำเข้าน้ำมันดีเซลในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2549 อยู่ที่ระดับ 5 พันบาร์เรลต่อวัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 66.5 เป็นการนำเข้าน้ำมันดีเซลหมุนเร็วทั้งหมดเช่นเดียวกับการส่งออก โดยการส่งออกน้ำมันดีเซลหมุนเร็วอยู่ที่ระดับ 47 พันบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 58.7 การส่งออกน้ำมันดีเซลสุทธิ อยู่ที่ระดับ 42 พันบาร์เรลต่อวัน

	น้ำมันเตา

การผลิต ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2549 อยู่ที่ระดับ 113 พันบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2548

การใช้ อยู่ที่ระดับ 112 พันบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 1.9   โดยเป็นการใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.0 เป็นไปตามแผนพัฒนาการผลิตไฟฟ้าของ กฟผ. (PDP)

การนำเข้าและส่งออก การนำเข้าในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้อยู่ที่ระดับ 25 พันบาร์เรลต่อวัน มีปริมาณเท่ากับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นการนำเข้ามาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าของ กฟผ. เนื่องจาก กฟผ. จำเป็นที่ต้องใช้น้ำมันเตาคุณภาพสูง (มีกำมะถันต่ำ) ในการผลิตไฟฟ้าทดแทนก๊าซธรรมชาติในช่วงที่มีปัญหาการ supply ของก๊าซธรรมชาติ การส่งออกน้ำมันเตาอยู่ที่ 23 พันบาร์เรลต่อวัน ลดลงร้อยละ 36.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2548 เป็นผลให้ปริมาณการนำเข้า (สุทธิ) จำนวน 2   พันบาร์เรลต่อวัน

ตารางที่ 10  ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า

| ## ชนิดของเชื้อเพลิง | 2548 | 2549 (ม.ค.-ก.ย.). | การเปลี่ยนแปลง (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2548 | 2549 (ม.ค.-ก.ย.) |
| ก๊าซธรรมชาติ (ล้านลบฟ./วัน)* | 1,740 | 1,787 | 4.2 | 0.2 |
| น้ำมันเตา (ล้านลิตร) | 1,851 | 1,805 | 42.8 | 25.0 |
| ลิกไนต์ (พันตัน) | 16,571 | 11,998 | 0.2 | -3.1 |
| ดีเซล (ล้านลิตร) | 49 | 20 | -10.5 | -56.8 |

*การใช้ของ EGAT EGCO KEGCO และ RH (ราชบุรี)

	น้ำมันเครื่องบิน

การผลิต ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2549 อยู่ที่ระดับ 95 พันบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2548 ร้อยละ 13.6

ปริมาณการใช้ ในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้อยู่ที่ระดับ 77 พันบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 5.0

การนำเข้าและส่งออก การนำเข้าน้ำมันเครื่องบินในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้อยู่ที่ระดับ 0.7  พันบาร์เรลต่อวัน ในขณะที่การส่งออกอยู่ที่ระดับ 16 พันบาร์เรลต่อวัน ส่งผลให้การส่งออก (สุทธิ) จำนวน   15 พันบาร์เรลต่อวัน

	ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)

การผลิต ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2549 อยู่ที่ระดับ 125 พันบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 0.9 ทั้งนี้โรงแยกก๊าซ ปตท. โรงที่ 5 เริ่มผลิตก๊าซปิโตรเลียมเหลวเข้าสู่ระบบตั้งแต่เดือนมกราคมปี 2548 รวมเป็นการผลิตจากโรงแยกก๊าซ ปตท. (โรงที่ 1 – 5) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51 ของปริมาณการผลิตทั้งหมด ที่เหลือร้อยละ 49 เป็นการผลิตจากโรงกลั่นน้ำมันและอื่นๆ ในประเทศ

การใช้ เพื่อเป็นพลังงาน (ใช้ในครัวเรือน อุตสาหกรรม และรถยนต์) อยู่ที่ระดับ 84             พันบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 13.4 เป็นการใช้ในครัวเรือนอยู่ที่ระดับ 54    พันบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว การใช้ในรถยนต์เพิ่มขึ้นร้อยละ 53.7 อยู่ที่ระดับ 14 พันบาร์เรลต่อวัน เนื่องจากราคาน้ำมันเบนซินปรับตัวสูง เป็นสาเหตุทำให้รถแท็กซี่  และรถยนต์ส่วนบุคคลหันมาใช้ก๊าซ LPG มากขึ้น การใช้เป็นเชื้อเพลิงในอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.3 การใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีลดลงร้อยละ 7.1

การนำเข้าและการส่งออก ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2549 ประเทศไทยไม่มีการนำเข้า   ก๊าซปิโตรเลียมเหลวแต่มีการส่งออกก๊าซปิโตรเลียมเหลวปริมาณ 20 พันบาร์เรลต่อวัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2548 ร้อยละ 36.4 ส่วนใหญ่ส่งออกไปยังประเทศในเอเชีย ได้แก่ ประเทศเวียดนามมีสัดส่วนสูงที่สุดร้อยละ 42 ของปริมาณการส่งออกทั้งหมด รองลงมาได้แก่ประเทศสิงคโปร์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23 และประเทศจีน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15 ตามลำดับ

ตารางที่ 11  การใช้ LPG

หน่วย : พันบาร์เรลต่อวัน

|  | 2548 | 2549(ม.ค.-ก.ย.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ปริมาณ | สัดส่วน (%) | การเปลี่ยนแปลง (%) |
| ครัวเรือน | 51 | 54 | 53 | 6.0 |
| อุตสาหกรรม | 14 | 16 | 16 | 14.3 |
| รถยนต์ | 10 | 14 | 14 | 53.7 |
| อุตสาหกรรมปิโตรเคมี | 18 | 17 | 17 | -7.1 |
| รวม | 93 | 101 | 100 | 9.3 |

9.	ถ่านหิน/ลิกไนต์

การผลิตลิกไนต์ ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2549 มีปริมาณ 4,165 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ ลดลงร้อยละ 10.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยร้อยละ 80 ของการผลิตลิกไนต์ในประเทศ  ผลิตจากเหมืองแม่เมาะและกระบี่ ของ กฟผ. จำนวน 2,913 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ ลดลงร้อยละ 4.7 ส่วนที่เหลือร้อยละ 20 เป็นการผลิตจากเหมืองเอกชน จำนวน 1,252 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 21.4 เนื่องจากบริษัทลานนาลิกไนต์หยุดทำการผลิต โดยการผลิตลิกไนต์จากเหมืองแม่เมาะจะนำไปใช้ในการผลิตไฟฟ้า

การใช้ลิกไนต์/ถ่านหิน ในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน มาอยู่ที่ระดับ 9,145 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ ประกอบด้วย การใช้ลิกไนต์ 4,210 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ และถ่านหินนำเข้า 4,935 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ โดยเป็นการใช้ลิกไนต์ในภาค    การผลิตไฟฟ้าของ กฟผ. จำนวน 2,972 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ เหลือจำนวน 1,238 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ นำไปใช้ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่ การผลิตปูนซีเมนต์ กระดาษและเยื่อกระดาษ รวมถึงใช้ในการบ่มใบยาสูบ ขณะที่การใช้ถ่านหินเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.8 เป็นการใช้ในอุตสาหกรรมจำนวน 3,565 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ ที่เหลือใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าของ SPP และ IPP จำนวน 1,370 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ

การนำเข้า ถ่านหินในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2549 มีปริมาณ 4,948 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 21.8 การนำเข้าถ่านหินจะนำไปใช้ในภาคอุตสาหกรรม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 72 ของปริมาณการนำเข้าทั้งหมด เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ที่เหลืออีกร้อยละ 28 ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าในโครงการ SPP และ IPP โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 45.9       เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว เนื่องจากมีการนำเข้าถ่านหินเพื่อมาใช้ในโรงไฟฟ้า BLCP ที่เริ่มทำการ Test Run ตั้งแต่เมษายนปีนี้

ตารางที่ 12 การผลิตและการใช้ลิกไนต์/ถ่านหิน

หน่วย: พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ

|  | 2548 | 2549(ม.ค.-ก.ย.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ปริมาณ | อัตราเพิ่ม (%) | สัดส่วน(%) |
| การผลิตลิกไนต์ | 6,223 | 4,165 | -10.4 | 100 |
| การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ | 4,105 | 2,913 | -4.7 | 80 |
| เหมืองเอกชน* | 2,118 | 1,252 | -21.4 | 20 |
| - บ้านปู | 1,261 | 716 | -28.5 | 60 |
| - ลานนา | 10 | - | -100.0 | - |
| - อื่นๆ | 846 | 536 | -7.7 | 40 |
| การนำเข้าถ่านหิน | 5,348 | 4,948 | 21.8 |  |
| การจัดหา | 11,571 | 9,113 | 4.6 |  |
| การใช้ลิกไนต์ | 6,225 | 4,210 | -10.2 | 100 |
| ผลิตกระแสไฟฟ้า | 4,105 | 2,972 | -3.1 | 79 |
| อุตสาหกรรม | 2,120 | 1,238 | -23.7 | 21 |
| การใช้ถ่านหิน | 5,348 | 4,935 | 21.8 | 100 |
| อุตสาหกรรม | 4,054 | 3,565 | 14.5 | 76 |
| ผลิตกระแสไฟฟ้า (SPPและIPP) | 1,294 | 1,370 | 45.9 | 24 |
| ความต้องการ | 11,573 | 9,145 | 4.6 |  |

*ข้อมูลเบื้องต้น

10.	ไฟฟ้า

กำลังการผลิตติดตั้ง ของไทย ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 26,394 เมกะวัตต์ โดยเป็นการผลิตติดตั้งของ กฟผ. 15,795 เมกะวัตต์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60 รับซื้อจาก IPP จำนวน 7,937 เมกะวัตต์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30 รับซื้อจาก SPP จำนวน 2,022 เมกะวัตต์ คิดเป็นสัดส่วน     ร้อยละ 8 และนำเข้าจาก สปป.ลาว และแลกเปลี่ยนกับมาเลเซียจำนวน 640 เมกะวัตต์ คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 2

ตารางที่ 13 กำลังผลิตติดตั้งไฟฟ้า

ณ เดือนกันยายน 2549

หน่วย : เมกะวัตต์

|  | กำลังผลิตติดตั้ง | สัดส่วน (%) |
| --- | --- | --- |
| การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) | 15,795 | 60 |
| ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (IPP) | 7,937 | 30 |
| ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) | 2,022 | 8 |
| นำเข้าและแลกเปลี่ยน | 640 | 2 |
| รวม | 26,394 | 100 |

การผลิตพลังงานไฟฟ้า ปริมาณการผลิตพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยในช่วง 9 เดือนแรกของ ปี 2549 อยู่ที่ระดับ 106,881 กิกะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 4.9 แยกเป็น       การผลิตไฟฟ้าโดยใช้เชื้อเพลิงจากก๊าซธรรมชาติ (รวม EGCO KEGCO ราชบุรี IPP และ SPP) จำนวน 71,083 กิกะวัตต์ชั่วโมง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 67 จากถ่านหิน/ลิกไนต์ จำนวน 17,155 กิกะวัตต์ชั่วโมง    คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16 เป็นการผลิตไฟฟ้าจากพลังน้ำ 5,698 กิกะวัตต์ชั่วโมง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5   ที่เหลือเป็นการผลิตไฟฟ้าจากน้ำมัน จำนวน 7,531 กิกะวัตต์ชั่วโมง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7 และจากแหล่งอื่นๆ รวมทั้งการนำเข้าไฟฟ้าจากลาวและไฟฟ้าแลกเปลี่ยนกับมาเลเซีย จำนวน 5,415 กิกะวัตต์ชั่วโมง   คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5

ความต้องการไฟฟ้าสูงสุด ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2549 อยู่ในเดือนพฤษภาคมที่ระดับ 21,064  เมกะวัตต์ สูงกว่าความต้องการไฟฟ้าสูงสุดของปี 2548 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 20,538 เมกะวัตต์ อยู่ 526 เมกะวัตต์ ติดเป็นร้อยละ 2.6 ค่าตัวประกอบการใช้ไฟฟ้าเฉลี่ย (Load Factor) อยู่ที่ระดับร้อยละ 77.0 และมีกำลังผลิตสำรองไฟฟ้าต่ำสุด (Reserve Margin) อยู่ที่ระดับร้อยละ  22.1

การผลิตพลังงานไฟฟ้าตามชนิดของเชื้อเพลิงที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้

(ก)	การผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2549 ลดลงร้อยละ 0.5

(ข)	การผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน/ลิกไนต์ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 11.7 เนื่องจาก
		การเริ่มผลิตของโรงไฟฟ้า BLCP ตั้งแต่เดือนเมษายนปี 2549 นี้

(ค)	การผลิตไฟฟ้าจากน้ำมันเตา เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.9 ตามแผนการเพิ่มกำลังการผลิตของ กฟผ. 	(ง)	การผลิตไฟฟ้าพลังน้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ 32.6 เนื่องจากปริมาณน้ำในเขื่อนมีมากในปี 2549 นี้

(จ)	การผลิตไฟฟ้าจากน้ำมันดีเซล ลดลงร้อยละ 55.5 จากระดับราคาที่ปรับตัวสูงขึ้น

(ฉ)	การนำเข้าไฟฟ้าจาก สปป. ลาว และแลกเปลี่ยนกับมาเลเซีย เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.0 จากการเพิ่ม
		การรับซื้อไฟฟ้าจากเขื่อนห้วยเฮาะ จาก 10 ชั่วโมงต่อวัน เป็น 13 ชั่วโมงต่อวัน

การใช้ไฟฟ้า

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2549 อยู่ที่ระดับ 95,457 กิกะวัตต์ชั่วโมง   เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 4.9 โดยสาขาอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นสาขาที่มีสัดส่วนการใช้มากที่สุดร้อยละ 45 ของการใช้ทั้งประเทศ มีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.5 สาขาธุรกิจและบ้านและที่อยู่อาศัย (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25 และร้อยละ 21) มีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.8 และร้อยละ 3.8 ตามลำดับ สาขาเกษตรกรรมมีการใช้ไฟฟ้าลดลงร้อยละ 1.2 และลูกค้าตรง กฟผ. (รวมขายให้ประเทศเพื่อนบ้าน) มีการใช้เพิ่มขึ้น     ร้อยละ 2.9

การใช้ไฟฟ้าในเขตนครหลวง เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.9 เมื่อเทียบกับช่วง 9 เดือนแรกของปี 2548     อยู่ที่ระดับ 31,206 กิกะวัตต์ชั่วโมง เป็นการใช้ในอุตสาหกรรม 12,015 กิกะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 การใช้ในธุรกิจอยู่ที่ระดับ 10,608 กิกะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 2.5 เช่นกัน การใช้ในบ้านและที่อยู่อาศัยอยู่ที่ระดับ 6,856 กิกะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.0

การใช้ไฟฟ้าในเขตภูมิภาค เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.2 อยู่ที่ระดับ 62,370 กิกะวัตต์ชั่วโมง โดยการใช้สาขาอุตสาหกรรมและธุรกิจ มีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.7 เท่าๆกัน กล่าวคือ อยู่ที่ระดับ 30,712 กิกะวัตต์ชั่วโมง และ 13,171 กิกะวัตต์ชั่วโมง ส่วนการใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านและที่อยู่อาศัยมีจำนวน 13,336 กิกะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2548 ร้อยละ 4.3

ตารางที่ 14 ความต้องการไฟฟ้าและค่าตัวประกอบการใช้ไฟฟ้า

| ปี | ความต้องการไฟฟ้าสูงสุด (เมกะวัตต์) | ค่าตัวประกอบการใช้ไฟฟ้า (ร้อยละ) | กำลังผลิตสำรองไฟฟ้าต่ำสุด (ร้อยละ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2540 | 14,506 | 73.5 | 8.4 |
| 2541 | 14,180 | 73.4 | 20.1 |
| 2542 | 13,712 | 76.1 | 22.1 |
| 2543 | 14,918 | 75.2 | 30.0 |
| 2544 | 16,126 | 73.5 | 31.0 |
| 2545 | 16,681 | 76.1 | 27.5 |
| 2546 | 18,121 | 73.9 | 35.1 |
| 2547 | 19,326 | 71.6 | 24.5 |
| 2548 | 20,538 | 74.9 | 24.7 |
| 2549(ม.ค.-ก.ย.) | 21,064 | 77.4 | 22.1 |

ตารางที่ 15 การจำหน่ายไฟฟ้าแยกตามประเภทผู้ใช้

|  | 2548 | 2549(ม.ค.-ก.ย.) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ปริมาณ | เปลี่ยนแปลง(% ) |
| การใช้ไฟฟ้าในเขตนครหลวง |  |  |  |
| บ้านและที่อยู่อาศัย | 8,367 | 6,856 | 3.0 |
| ธุรกิจ | 13,711 | 10,608 | 2.5 |
| อุตสาหกรรม | 15,531 | 12,015 | 2.5 |
| อื่น ๆ | 2,232 | 1,727 | 2.5 |
| รวม | 40,111 | 31,206 | 2.6 |
| การใช้ไฟฟ้าในเขตภูมิภาค |  |  |  |
| บ้านและที่อยู่อาศัย | 16,877 | 13,336 | 4.3 |
| ธุรกิจ | 16,453 | 13,171 | 6.7 |
| อุตสาหกรรม | 38,363 | 30,712 | 6.7 |
| เกษตรกรรม | 250 | 207 | -1.2 |
| อื่น ๆ | 6,175 | 4,943 | 6.7 |
| รวม | 78,118 | 62,370 | 6.2 |
| ลูกค้าตรง กฟผ. | 2,409 | 1,882 | 2.9 |
| รวมทั้งสิ้น | 120,637 | 95,457 | 4.9 |

11.	รายได้สรรพสามิตและฐานะกองทุนน้ำมัน

รายได้สรรพสามิตจากน้ำมันสำเร็จรูปเดือนมกราคมถึงกันยายนปี 2549 มีจำนวน 56,008 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2549 กองทุนน้ำมันยังคงมีรายจ่ายจากการตรึงราคาน้ำมันของรัฐบาลก่อนการประกาศลอยตัว เป็นผลให้ฐานะกองทุนน้ำมัน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2549 ติดลบ 50,407 ล้านบาท

ตารางที่ 16 รายได้ภาษีสรรพสามิตและฐานะกองทุนน้ำมัน

หน่วย : ล้านบาท

| ณ สิ้นปี | ฐานะกองทุนน้ำมัน | รายรับ(รายจ่าย) | ภาษีสรรพสามิต |
| --- | --- | --- | --- |
| 2535 | 1,930 | (4,717) | 40,693 |
| 2536 | 78 | (1,852) | 44,717 |
| 2537 | -732 | (810) | 46,969 |
| 2538 | -1,116 | (384) | 54,838 |
| 2539 | 787 | 1,903 | 58,899 |
| 2540 | 234 | (552) | 64,768 |
| 2541 | 4,606 | 4,371 | 66,139 |
| 2542 | 4,418 | (187) | 65,076 |
| 2543 | -4,673 | (9,091) | 65,026 |
| 2544 | -10,351 | (5,978) | 65,602 |
| 2545 | -4,156 | 6,195 | 67,726 |
| 2546 | -2,469 | 1,687 | 72,962 |
| 2547 | -50,227 | (47,758) | 78,754 |
| 2548 | -75,089 | (24,862) | 77,021 |
| 2549 (กันยายน) | -50,407 | 24,682 | 56,008 |

ส่วนพัฒนาระบบสารสนเทศพลังงาน