สถานการณ์พลังงานไทยในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2551

1.	ภาพรวมเศรษฐกิจ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) รายงานอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สามปี 2551 ขยายตัวร้อยละ 4.0 ชะลอลงต่อเนื่องจากร้อยละ 6.0 ในไตรมาสแรก และร้อยละ 5.3 ในไตรมาสสอง เนื่องจากอุปสงค์ภายในประเทศและการส่งออกชะลอลง รวม 9 เดือนแรกของปี 2551 เศรษฐกิจขยายตัวร้อยละ 5.1 จากการบริโภคภายในประเทศชะลอลงรายจ่ายเพื่อการอุปโภคของรัฐบาลลดลงและการลงทุนชะลอตัว ส่วนการส่งออกสินค้าและบริการสุทธิชะลอลงอย่างมาก ในขณะที่การนำเข้าสินค้าและบริการปรับตัวสูงขึ้น ทั้งนี้คาดว่าเศรษฐกิจไทยยังมีแนวโน้มชะลอตัวในไตรมาสสุดท้ายของปี 2551 เนื่องจากผลกระทบของเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มชะลอตัวลงมาก มีผลให้แนวโน้มอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทั้งปีคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 4.0

2.	อุปสงค์พลังงาน

ความต้องการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น ของไทยในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2551 อยู่ที่ระดับ 1,649 เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 2.4 โดยการใช้    ก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.7 ถ่านหินนำเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.6 และลิกไนต์เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.0 ใน ขณะที่การใช้น้ำมันสำเร็จรูปลดลงร้อยละ 4.1 เนื่องจากราคาน้ำมันทรงตัวอยู่ในระดับสูง ทำให้ประชาชนประหยัดมากขึ้น และการใช้ไฟฟ้าพลังน้ำและไฟฟ้านำเข้าลดลงร้อยละ 14.4

สัดส่วนการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้ ก๊าซธรรมชาติมีสัดส่วนการใช้มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 40 ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่มีปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติมากกว่าน้ำมัน โดยน้ำมันมีสัดส่วนการใช้คิดเป็นร้อยละ 39 ลิกไนต์/ถ่านหินนำเข้าคิดเป็นร้อยละ 19 และพลังน้ำ/ไฟฟ้านำเข้าคิดเป็นร้อยละ 2

3.	อุปทานพลังงาน

การผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น ของไทยในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2551 อยู่ที่ระดับ 856 เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 7.0 เนื่องจากการผลิตน้ำมันดิบ คอนเดนเสท และก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้น โดยมีการผลิตน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.2 เนื่องจากมีแหล่งบัวหลวงซึ่งเป็นแหล่งน้ำมันดิบแหล่งใหม่เริ่มทำการผลิตตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคม คอนเดนเสทเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.8 และก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.1 เนื่องจากแหล่งอาทิตย์ซึ่งเป็นแหล่งก๊าซธรรมชาติ แหล่งใหม่ เริ่มทำการผลิตตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม และแหล่งเจดีเอเริ่มนำก๊าซธรรมชาติเข้ามาตั้งแต่เดือนมกราคม ในขณะที่การผลิตไฟฟ้าพลังน้ำลดลงร้อยละ 11.4 เนื่องจากมีปริมาณน้ำในเขื่อนน้อยกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว และการผลิตลิกไนต์ลดลงร้อยละ 5.2 เนื่องจากแหล่งสัมปทานภายในประเทศเริ่มหมดลง ประกอบกับไม่มีการให้สิทธิสัมปทานแก่แหล่งเอกชนเพิ่ม

การนำเข้า (สุทธิ) พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2551 อยู่ที่ระดับ 989 เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 2.9 โดยมีการนำเข้าน้ำมันดิบมากที่สุดคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80 ของปริมาณการนำเข้าสุทธิทั้งหมด มีการนำเข้าน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว เนื่องจากค่าการกลั่นอยู่ในระดับสูง ถึงแม้ว่าความต้องการใช้ภายในประเทศจะลดลงแต่สามารถส่งออกเพิ่มขึ้นซึ่งยังได้กำไรมากอยู่ ทำให้โรงกลั่นน้ำมันไม่ลดกำลัง  การกลั่นลง การนำเข้าถ่านหินเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.8 เนื่องจากนำมาทดแทนลิกไนต์ที่มีปริมาณลดลงและทดแทนน้ำมันเตาที่ราคาอยู่ในระดับสูง ในขณะที่การนำเข้าก๊าซธรรมชาติลดลงร้อยละ 5.7 เนื่องจากระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากแหล่งเยตากุนทางฝั่งพม่าเกิดขัดข้องเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2551 จึงต้องหยุดซ่อมแซมชั่วคราว การนำเข้าไฟฟ้าจากประเทศลาวและมาเลเซียลดลงร้อยละ 29.9 และการส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปเพิ่มขึ้นร้อยละ 64.9 โดยมีอัตราการพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศต่อความต้องการใช้อยู่ที่     ร้อยละ 60 ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งอยู่ที่ระดับร้อยละ 63

การใช้ การผลิต และการนำเข้าพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น(1)

หน่วย : เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบ/วัน

|  | 2550 | 2551 (ม.ค. – ก.ย.) | เปลี่ยนแปลง% (ม.ค. – ก.ย.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2550 | 2551 |
| การใช้ (2) | 1,606 | 1,649 | 3.8 | 2.4 |
| การผลิต | 794 | 856 | 3.9 | 7.0 |
| การนำเข้า (สุทธิ) | 998 | 989 | 2.3 | -2.9 |
| การเปลี่ยนแปลงสต็อก | -47 | -23 |  |  |
| การใช้ที่ไม่เป็นพลังงาน (Non-Energy use) | 232 | 219 | 5.1 | -5.1 |
| การนำเข้า/การใช้ (%) | 62 | 60 |  |  |

(1)	พลังงานเชิงพาณิชย์ ประกอบด้วย น้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ คอนเดนเสท ผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูป ไฟฟ้าจากพลังน้ำและถ่านหิน/ลิกไนต์

(2)	การใช้ไม่รวมการเปลี่ยนแปลงสต็อก และการใช้ที่ไม่เป็นพลังงาน (Non-Energy use) ได้แก่ การใช้ยางมะตอย NGL Condensate LPG 	และ Naphtha เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

4.	การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นสุดท้ายและมูลค่าการนำเข้าพลังงาน

การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นสุดท้าย ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2551 อยู่ที่ระดับ 1,129 เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 3.2 เนื่องจากการใช้ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหินนำเข้า ลิกไนต์ และไฟฟ้าเพิ่มขึ้น โดยการใช้ก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.9 การใช้ถ่านหินนำเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.9 การใช้ลิกไนต์เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.8 และการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 ในขณะที่การใช้น้ำมันสำเร็จรูปลดลงร้อยละ 3.2 เนื่องจากราคาน้ำมันทรงตัวอยู่ในระดับสูง ทำให้ประชาชนประหยัดมากขึ้น

การใช้น้ำมันสำเร็จรูปมีสัดส่วนมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 56 รองลงมาเป็นไฟฟ้าคิดเป็นร้อยละ 21 ลิกไนต์/ถ่านหินนำเข้าคิดเป็นร้อยละ 15 และก๊าซธรรมชาติคิดเป็นร้อยละ 8

การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นสุดท้าย

หน่วย: เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบ/วัน

|  | 2547 | 2548 | 2549 | 2550 | 2551 (ม.ค. – ก.ย.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| การใช้ | 1,021 | 1,046 | 1,049 | 1,095 | 1,129 |
| น้ำมันสำเร็จรูป | 661 | 654 | 638 | 652 | 632 |
| ก๊าซธรรมชาติ | 54 | 55 | 59 | 74 | 87 |
| ถ่านหินนำเข้า | 67 | 81 | 100 | 114 | 144 |
| ลิกไนต์ | 37 | 42 | 29 | 22 | 23 |
| ไฟฟ้า | 201 | 214 | 223 | 233 | 243 |
| อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) |  |  |  |  |  |
| การใช้ | 9.8 | 2.5 | 0.3 | 4.3 | 3.2 |
| น้ำมันสำเร็จรูป | 8.1 | -1.2 | -2.5 | 2.2 | -3.2 |
| ก๊าซธรรมชาติ | 17.5 | 2.2 | 7.1 | 24.5 | 21.9 |
| ถ่านหินนำเข้า | 9.3 | 21.6 | 22.9 | 13.8 | 26.9 |
| ลิกไนต์ | 54.0 | 13.5 | -31.3 | -24.8 | 3.8 |
| ไฟฟ้า | 7.7 | 5.9 | 4.5 | 4.5 | 3.5 |

มูลค่าการนำเข้าพลังงาน ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2551 มีมูลค่าการนำเข้าทั้งหมด 960 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 51.6

มูลค่าการนำเข้าน้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหินมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยน้ำมันดิบมีมูลค่าการนำเข้าเป็นสัดส่วนสูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ 87 ของมูลค่าการนำเข้าทั้งหมด อยู่ที่ระดับ 840 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 63.2 เนื่องจากปริมาณนำเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.0 จาก 821 พันบาร์เรลต่อวัน ในช่วง 9 เดือนแรกของปีที่แล้ว มาอยู่ที่ระดับ 837 พันบาร์เรลต่อวัน ของปีนี้ ประกอบกับราคาน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นถึง       ร้อยละ 69.0 จากราคา 65.91 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล มาอยู่ที่ระดับ 111.36 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล   ก๊าซธรรมชาติมีมูลค่าการนำเข้าคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7 มีมูลค่าการนำเข้า 63 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.5 และถ่านหินนำเข้ามีมูลค่าการนำเข้าคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3 อยู่ที่ระดับ 27 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น    ร้อยละ 22.3 เนื่องจากปริมาณการนำเข้าถ่านหินเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.2

ในขณะที่น้ำมันสำเร็จรูปและไฟฟ้ามีมูลค่าการนำเข้าคิดเป็นสัดส่วนรวมประมาณร้อยละ 3 และมีการขยายตัวลดลง โดยน้ำมันสำเร็จรูปมีมูลค่าการนำเข้า 26 พันล้านบาท ลดลงร้อยละ 20.7 เนื่องจากปริมาณนำเข้าลดลงร้อยละ 40.0 จากความต้องการภายในประเทศลดลงแต่การกลั่นยังคงเพิ่มขึ้น และไฟฟ้านำเข้ามีมูลค่าการนำเข้า 4 พันล้านบาท ลดลงร้อยละ 27.9

มูลค่าการนำเข้าพลังงาน

###### หน่วย : พันล้านบาท

| ชนิด | 2550 | 2551 (ม.ค. - ก.ย.) | 2551 (ม.ค. – ก.ย.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | การเปลี่ยนแปลง (%) | สัดส่วน (%) |
| น้ำมันดิบ | 716 | 840 | 63.2 | 87 |
| น้ำมันสำเร็จรูป | 48 | 26 | -20.7 | 3 |
| ก๊าซธรรมชาติ | 79 | 63 | 8.5 | 7 |
| ถ่านหิน | 30 | 27 | 22.3 | 3 |
| ไฟฟ้า | 7 | 4 | -27.9 | 0.4 |
| รวม | 879 | 960 | 51.6 | 100 |

5.	น้ำมันดิบและคอนเดนเสท

การผลิตน้ำมันดิบและคอนเดนเสท ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2551 มีปริมาณ 228 พันบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 7.7 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24 ของปริมาณความต้องการใช้ในโรงกลั่น

การผลิตน้ำมันดิบ ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2551 อยู่ที่ระดับ 141 พันบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5.6 เนื่องจากแหล่งเบญจมาศซึ่งเป็นแหล่งผลิตที่ใหญ่ที่สุด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 32 มีการผลิต เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.9 อยู่ที่ระดับ 45 พันบาร์เรลต่อวัน แหล่งสิริกิติ์ซึ่งมีการผลิตใหญ่เป็นอันดับสามคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15 มีการผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.1 อยู่ที่ระดับ 21 พันบาร์เรลต่อวัน และแหล่งนาสนุ่นเพิ่มปริมาณการผลิตจากแหล่งใหม่คือแหล่งนาสนุ่นตะวันออก โดยเริ่มทำการผลิตตั้งแต่เดือนตุลาคม 2550 ทำให้มีปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้นสูงมากเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว มีการผลิตคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5 ของปริมาณการผลิตทั้งหมด อยู่ที่ระดับ 7 พันบาร์เรลต่อวัน นอกจากนั้นยังมีปริมาณการผลิตจากแหล่งใหม่ได้แก่ แหล่งบัวหลวง โดยเริ่มทำการผลิตตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคม 2551 มีการผลิตอยู่ที่ระดับ 1 พันบาร์เรลต่อวัน ในขณะที่แหล่งยูโนแคลซึ่งมีประมาณการผลิตเป็นอันดับสองมีการผลิตลดลงร้อยละ 4.1 และแหล่งจัสมินมีการผลิตลดลงร้อยละ 3.7

การผลิตคอนเดนเสท ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2551 อยู่ที่ระดับ 87 พันบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 11.2 เนื่องจากแหล่งบงกชซึ่งมีการผลิตเป็นอันดับสองคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 22 มีการผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.5 และมีแหล่งอาทิตย์ซึ่งเป็นแหล่งเข้าใหม่ได้เริ่มทำการผลิตตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม 2551 ทำให้ปัจจุบันสามารถผลิตได้ถึงร้อยละ 13 ของปริมาณการผลิตทั้งหมด ในขณะที่แหล่งไพลินมีการผลิตลดลงร้อยละ 4.5 แหล่งฟูนานและจักรวาลมีการผลิตลดลงร้อยละ 1.3 และแหล่งเอราวัณมีการผลิตลดลง 2.9

การผลิตน้ำมันดิบ

###### หน่วย : บาร์เรล/วัน

| แหล่ง | ผู้ผลิต | 2550 | 2551 (ม.ค. – ก.ย.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ปริมาณ | สัดส่วน (%) |
| เบญจมาศ | COTL(2) | 42,132 | 44,954 | 32 |
| ยูโนแคล* | CTEP(1) | 39,215 | 37,686 | 27 |
| สิริกิติ์ | PTTEP Siam | 20,511 | 20,806 | 15 |
| จัสมิน | Pearl Oil | 19,267 | 18,377 | 13 |
| นาสนุ่น | Pan Orient Resources | 1,202 | 7,068 | 5 |
| ทานตะวัน | COTL(2) | 7,703 | 5,916 | 4 |
| บึงหญ้าและบึงม่วง | SINO US Petroleum | 1,460 | 1,700 | 1 |
| บัวหลวง | SOGO Thailand | - | 1,365 | 1 |
| ฝาง | กรมการพลังงานทหาร | 971 | 1,131 | 1 |
| อื่นๆ | PTTEP Siam, COTL(2) | 2,103 | 1,622 | 1 |
| รวมในประเทศ |  | 134,563 | 140,624 | 100 |

* BIG OIL PROJECT ของบริษัท ยูโนเเคล (เดิม) ประกอบด้วย แหล่งปลาทอง ปลาหมึก กะพง สุราษฎร์ และยะลา

หมายเหตุ : (1) Chevron Thailand Exploration & Production, Ltd.

(2) Chevron Offshore (Thailand), Ltd.

กำลังการกลั่นน้ำมันดิบ ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2551 มีความสามารถในการกลั่นรวมทั้งสิ้น 1,072 พันบาร์เรลต่อวัน โดยไทยออยล์มีกำลังการกลั่น 270 พันบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วซึ่งอยู่ที่ระดับ 220 พันบาร์เรลต่อวัน กำลังการกลั่นของบางจากอยู่ที่ระดับ 120 พันบาร์เรลต่อวัน เอสโซ่ 160 พันบาร์เรลต่อวัน ไออาร์พีซี 215 พันบาร์เรลต่อวัน อะโรเมติกและการกลั่นและสตาร์ปิโตรเลียมฯ มีกำลังการกลั่นเท่ากันคือ 145 พันบาร์เรลต่อวัน และระยองเพอริไฟเออร์มีกำลังการกลั่น 17 พันบาร์เรลต่อวัน

การใช้น้ำมันดิบเพื่อการกลั่น ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2551 อยู่ที่ระดับ 940 พันบาร์เรลต่อวัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 88 ของความสามารถในการกลั่นทั่วประเทศ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน
ร้อยละ 1.0 โดยโรงกลั่นไทยออยล์ใช้น้ำมันดิบเพื่อการกลั่นเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.7 โรงกลั่นบางจากใช้น้ำมันดิบเพื่อการกลั่นเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.0 ในขณะที่โรงกลั่นเอสโซ่ใช้น้ำมันดิบเพื่อการกลั่นลดลงร้อยละ 3.6 เนื่องจากโรงกลั่นเอสโซ่ปิดซ่อมบำรุงประจำปี ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน ถึง 18 กรกฎาคม 2551 โรงกลั่น
ไออาร์พีซี (ทีพีไอ) ใช้น้ำมันดิบเพื่อการกลั่นลดลงร้อยละ 6.7 โรงกลั่นสตาร์ปิโตรเลียมและโรงกลั่นระยอง
รีไฟเนอรี่ใช้น้ำมันดิบเพื่อการกลั่นลดลงร้อยละ 6.8 เท่าๆกัน เนื่องจากโรงกลั่นสตาร์ปิโตรเลียมและ
โรงกลั่นระยองรีไฟเนอรี่ปิดซ่อมบำรุงประจำปี ตั้งแต่วันที่ 1 - 10 มีนาคม 2551 และโรงกลั่นระยองรีไฟเนอรี่ปิดซ่อมบำรุงอีก 2 ครั้ง คือ วันที่ 1 มิถุนายน ถึง 3 กรกฎาคม 2551 และวันที่ 21 สิงหาคม ถึง 18 กันยายน 2551 และโรงกลั่นระยองเพอริไฟเออร์ใช้น้ำมันดิบเพื่อการกลั่นลดลงร้อยละ 9.3

การใช้กำลังการกลั่นของประเทศ

เดือน ม.ค. – ก.ย. 2551

| โรงกลั่น | ความสามารถ ในการกลั่น (บาร์เรล/วัน) | ใช้ในโรงกลั่น (บาร์เรล/วัน) | สัดส่วนการใช้กำลังการกลั่น (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| ไทยออยล์ | 270,000 | 268,825 | 100 |
| บางจาก | 120,000 | 72,641 | 61 |
| เอสโซ่ | 160,000 | 142,658 | 89 |
| ทีพีไอ/ไออาร์พีซี | 215,000 | 175,049 | 81 |
| อะโรเมติกส์และการกลั่น | 145,000 | 134,560 | 93 |
| สตาร์ปิโตรเลียมฯ | 145,000 | 134,560 | 93 |
| ระยองเพอริไฟเออร์ | 17,000 | 11,701 | 69 |
| รวม | 1,072,000 | 939,994 | 88 |

การนำเข้าและส่งออก ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2551 มีการนำเข้าน้ำมันดิบอยู่ที่ระดับ 837   พันบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 2.0 ส่วนใหญ่ร้อยละ 82 เป็นการนำเข้าจากกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง จากกลุ่มประเทศตะวันออกไกลร้อยละ 7 และที่อื่นๆ ร้อยละ 11

การส่งออกอยู่ที่ระดับ 46 พันบาร์เรลต่อวัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 13.2 โดยส่งออกไปที่ประเทศจีนมากที่สุด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33 รองลงมาส่งออกไปที่เกาหลี คิดเป็นสัดส่วน  ร้อยละ 31 ส่งออกไปให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 29 ที่เหลือร้อยละ 7 ส่งออกให้กับประเทศออสเตรเลีย เนื่องจากน้ำมันดิบที่ผลิตได้ในประเทศมีสารโลหะหนักปนอยู่มาก ซึ่งไม่ตรงกับคุณสมบัติที่โรงกลั่นภายในประเทศต้องการ

การจัดหาและการใช้น้ำมันดิบ

หน่วย : บาร์เรล/วัน

| ปี | การจัดหา |  |  |  |  | การใช้ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | น้ำมันดิบ | คอนเดนเสท | รวม | นำเข้า | รวมทั้งสิ้น | ส่งออก | ใช้ในโรงกลั่น |
| 2541 | 29,420 | 46,341 | 75,761 | 679,729 | 755,490 |  | 721,808 |
| 2542 | 34,006 | 49,631 | 83,637 | 698,896 | 782,533 |  | 741,957 |
| 2543 | 57,937 | 52,220 | 110,157 | 673,134 | 783,291 | 30,069 | 749,629 |
| 2544 | 61,914 | 51,847 | 113,761 | 712,401 | 826,162 | 38,189 | 756,014 |
| 2545 | 75,567 | 53,724 | 129,291 | 728,532 | 857,823 | 46,335 | 827,688 |
| 2546 | 96,322 | 62,663 | 158,985 | 775,870 | 934,855 | 66,800 | 846,091 |
| 2547 | 85,516 | 68,204 | 153,720 | 869,925 | 1,023,645 | 56,502 | 925,850 |
| 2548 | 113,890 | 69,487 | 183,377 | 827,702 | 1,011,079 | 65,580 | 909,198 |
| 2549 | 128,950 | 75,250 | 204,200 | 829,300 | 1,033,500 | 65,441 | 925,498 |
| 2550 | 134,563 | 78,845 | 213,408 | 804,242 | 1,017,650 | 52,046 | 920,759 |
| 2551 (ม.ค. – ก.ย.) | 140,624 | 86,907 | 227,531 | 837,421 | 1,064,952 | 46,158 | 939,994 |
| การเปลี่ยนแปลง (%) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2547 | -11.0 | 9.1 | -3.3 | 12.1 | 9.5 | -15.4 | 9.4 |
| 2548 | 32.8 | 1.6 | 19.3 | -4.9 | -1.2 | 16.1 | -1.8 |
| 2549 | 13.2 | 8.3 | 11.4 | 0.2 | 2.2 | -0.2 | 1.8 |
| 2550 | 4.4 | 4.8 | 4.5 | -3.0 | -1.5 | -20.5 | -0.5 |
| 2551 (ม.ค. – ก.ย.) | 5.6 | 11.2 | 7.7 | 2.0 | 3.1 | -13.2 | 1.0 |

* น้ำมันดิบ คอนเดนเสท และอื่นๆ

6.	ก๊าซธรรมชาติ

การผลิตก๊าซธรรมชาติ ช่วง 9 เดือนแรกของปี 2551 การผลิตภายในประเทศอยู่ที่ระดับ 2,810 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 11.6 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 77 ของปริมาณการจัดหาทั้งหมด ที่เหลือเป็นการนำเข้าจากพม่าร้อยละ 23 อยู่ที่ระดับ 855 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน รวมเป็นการจัดหาทั้งประเทศอยู่ที่ระดับ 3,665 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน เนื่องจากแหล่งบงกช ของ ปตท.สผ. คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17 ของปริมาณการจัดหาทั้งหมด มีการผลิตอยู่ที่ระดับ 635 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 และโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีแหล่งเข้าใหม่ 2 แหล่งได้แก่ แหล่งอาทิตย์ของ ปตท.สผ. เริ่มทำการผลิตตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม 2551 โดยในเดือนกันยายนสามารถผลิตได้ถึง 463 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน และแหล่งเจดีเอขององค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย เริ่มนำก๊าซธรรมชาติเข้ามาใช้ในประเทศไทยตั้งแต่เดือนมกราคม 2551 เพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าจะนะของ กฟผ. โดยล่าสุดเดือนกันยายนมีการใช้อยู่ที่ระดับ 102 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ในขณะที่แหล่งไพลินมีการผลิตลดลงร้อยละ 1.0 แหล่งฟูนานและจักรวาลมีการผลิตลดลงร้อยละ 0.4 และแหล่งเอราวัณมีการผลิตลดลงร้อยละ 2.3

การจัดหาก๊าซธรรมชาติ

หน่วย : ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน

|  | ผู้ผลิต | 2550 | 2551 (ม.ค. – ก.ย.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ปริมาณ | สัดส่วน (%) |
| แหล่งผลิตภายในประเทศ |  | 2,515 | 2,810 | 77 |
| แหล่งอ่าวไทย |  | 2,350 | 2,657 | 72 |
| บงกช | PTTEP | 629 | 635 | 17 |
| ไพลิน | CTEP(1) | 457 | 449 | 12 |
| ฟูนานและจักรวาล | CTEP(1) | 309 | 306 | 8 |
| เอราวัณ | CTEP(1) | 278 | 284 | 8 |
| อาทิตย์ | PTTEP | - | 258 | 7 |
| เบญจมาศ | COTL(2) | 172 | 149 | 4 |
| สตูล | CTEP(1) | 108 | 101 | 3 |
| เจดีเอ | องค์กรร่วมฯ | - | 70 | 2 |
| ทานตะวัน | COTL(2) | 31 | 29 | 1 |
| อื่นๆ (12 แหล่ง) | CTEP(1) | 366 | 376 | 10 |
| แหล่งบนบก |  | 165 | 154 | 4 |
| ภูฮ่อม | Amerada | 93 | 88 | 2 |
| สิริกิติ์ | PTTEP Siam | 46 | 42 | 1 |
| น้ำพอง | Exxon Mobil | 26 | 24 | 1 |
| แหล่งนำเข้า* |  | 906 | 855 | 23 |
| ยาดานา | สหภาพพม่า | 473 | 451 | 12 |
| เยตากุน | สหภาพพม่า | 433 | 404 | 11 |
| รวม |  | 3,421 | 3,665 | 100 |

*ค่าความร้อนของก๊าซธรรมชาติจากพม่า เท่ากับ 1,000 btu/ลบ.ฟุต

หมายเหตุ : (1) Chevron Thailand Exploration & Production, Ltd.

(2) Chevron Offshore (Thailand), Ltd.

การนำเข้าก๊าซธรรมชาติ ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2551 เป็นการนำเข้าจากพม่าทั้งหมดอยู่ที่ระดับ 855 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 5.3 โดยแหล่งยาดานามีการผลิตอยู่ที่ระดับ 451 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ลดลงร้อยละ 4.4 และแหล่งเยตากุนผลิตได้ 404 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ลดลงร้อยละ 6.3 เนื่องจากระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากแหล่งเยตากุนทางฝั่งพม่าเกิดขัดข้องเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2551 จึงต้องหยุดซ่อมแซมชั่วคราว

การใช้ก๊าซธรรมชาติ ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2551 อยู่ที่ระดับ 3,521 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 7.4 เป็นการใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70 ของ   การใช้ทั้งหมด อยู่ที่ระดับ 2,474 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.7 ใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรม ปิโตรเคมีและอื่นๆ (โพรเพน อีเทน และ LPG) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17 อยู่ที่ระดับ 608 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.1 ใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11 อยู่ที่ระดับ 373 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.5 และที่เหลือร้อยละ 2 ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ (NGV) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วมาก จากปริมาณ 24 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ของปีที่แล้ว เพิ่มขึ้นเป็น 67 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ในปีนี้

การใช้ก๊าซธรรมชาติรายสาขา

หน่วย : ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน

| สาขา | 2547 | 2548 | 2549 | 2550 | 2551 (ม.ค.-ก.ย.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ผลิตไฟฟ้า* | 2,134 | 2,242 | 2,257 | 2,346 | 2,474 |
| อุตสาหกรรม | 248 | 258 | 291 | 347 | 373 |
| อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและอื่นๆ | 389 | 491 | 527 | 572 | 608 |
| เชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ (NGV) | 3 | 6 | 11 | 24 | 67 |
| รวม | 2,774 | 2,997 | 3,086 | 3,288 | 3,521 |

* ใช้ใน EGAT, EGGO, ราชบุรี (IPP), IPP, SPP

7.	ก๊าซโซลีนธรรมชาติ (NGL)

การผลิต ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2551 อยู่ที่ระดับ 14,550 บาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 7.7 ใช้ในอุตสาหกรรมตัวทำละลาย (Solvent) ภายในประเทศปริมาณ 12,444บาร์เรลต่อวัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 86 ของการผลิตทั้งหมด โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.7 ที่เหลือร้อยละ 14 ส่งออกไปจำหน่ายยังประเทศสิงคโปร์ จำนวน 2,106 บาร์เรลต่อวัน ลดลงร้อยละ 19.4

การผลิต การส่งออก และการใช้ NGL

หน่วย : บาร์เรล/วัน

| รายการ | 2550 | 2551 (ม.ค. – ก.ย.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ปริมาณ | การเปลี่ยนแปลง (%) | สัดส่วน (%) |
| การผลิต | 13,596 | 14,550 | 7.7 | 100 |
| การส่งออก | 2,286 | 2,106 | -19.4 | 14 |
| การใช้ภายในประเทศ | 11,310 | 12,444 | 15.7 | 86 |

8.	ผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูป

การผลิตน้ำมันสำเร็จรูป ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2551 อยู่ที่ระดับ 888 พันบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 2.0 โดยน้ำมันเครื่องบินเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.0 น้ำมันเตาเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.1 ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.8 และน้ำมันก๊าดเพิ่มขึ้นร้อยละ 77.7 ในขณะที่น้ำมันดีเซลลดลงร้อยละ 4.6 และน้ำมันเบนซินรวมลดลงร้อยละ 2.5

การผลิต การใช้ การนำเข้า และการส่งออกน้ำมันสำเร็จรูป

เดือน ม.ค. – ก.ย. 2551

|  | ปริมาณ (พันบาร์เรล/วัน) |  |  |  | การเปลี่ยนแปลง (%) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | การใช้ | การผลิต | การนำเข้า | การส่งออก | การใช้ | การผลิต | การนำเข้า | การส่งออก |
| เบนซิน | 121 | 149 | - | 30 | -4.8 | -2.5 | -100.0 | 8.7 |
| เบนซิน 91 | 60 | 72 | - | 12 | -23.7 | -14.1 | -100.0 | 75.4 |
| เบนซิน 95 | 7 | 23 | - | 18 | -67.3 | -44.8 | -100.0 | -13.4 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 14 | 14 | - | - | 333.9 | 319.5 | - | - |
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 40 | 40 | - | - | 66.1 | 66.1 | - | - |
| ดีเซล | 305 | 362 | 2 | 64 | -6.0 | -4.6 | -57.1 | 60.8 |
| น้ำมันก๊าด | 0.3 | 4 | - | 3 | -8.7 | 77.7 | - | 191.9 |
| น้ำมันเครื่องบิน | 83 | 105 | 1 | 20 | -2.1 | 10.0 | 10.9 | 124.9 |
| น้ำมันเตา | 61 | 117 | 6 | 59 | -15.6 | 9.1 | -7.8 | 55.6 |
| ก๊าซปิโตรเลียมเหลว* | 117 | 151 | 0.3 | 1 | 19.7 | 13.8 | - | -92.8 |
| รวม | 686 | 888 | 9 | 176 | -2.7 | 2.0 | -40.0 | 40.5 |

*ไม่รวมการใช้เพื่อเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

การใช้น้ำมันสำเร็จรูป ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2551 อยู่ที่ระดับ 686 พันบาร์เรลต่อวัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 2.7 ถึงแม้ว่าตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2551 ราคาน้ำมันเริ่มปรับตัวลดลง และประชาชนหันกลับมาใช้น้ำมันมากขึ้น แต่เนื่องจากราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นจนทรงตัวอยู่ในระดับสูงมาตั้งแต่ต้นปี ประชาชนจึงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประหยัดการใช้น้ำมันลงและปรับเปลี่ยนไปใช้เชื้อเพลิงอื่นทดแทน ทำให้การใช้เบนซินและดีเซลลดลง อีกทั้ง กฟผ. ลดการใช้น้ำมันเตา ทำให้ภาพรวมการใช้น้ำมันลดลง โดยการใช้น้ำมันดีเซลคิดเป็นสัดส่วนมากที่สุดร้อยละ 44 ของปริมาณการใช้ทั้งหมด ลดลงร้อยละ 6.0 เบนซินลดลงร้อยละ 4.8 การใช้น้ำมันเตาลดลงร้อยละ 15.6 และน้ำมันเครื่องบินลดลงร้อยละ 2.1 ในขณะที่ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.7

การนำเข้าและส่งออกน้ำมันสำเร็จรูป ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2551 มีการนำเข้า 9           พันบาร์เรลต่อวัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 40.0 มีการนำเข้าน้ำมันสำเร็จรูป 4 ชนิด ได้แก่ น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่องบิน น้ำมันเตา และก๊าซปิโตรเลียมเหลว โดยนำเข้าน้ำมันเตามากที่สุดอยู่ที่ระดับ 6 พันบาร์เรลต่อวัน ด้านการส่งออกมีปริมาณเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 40.5 โดยเพิ่มขึ้นจากวันละ 126 พันบาร์เรลต่อวันในปีที่แล้ว มาอยู่ที่ระดับ 176 พันบาร์เรลต่อวันในปีนี้

	น้ำมันเบนซิน

การผลิต ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2551 อยู่ที่ระดับ 149 พันบาร์เรลต่อวัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 2.5 เป็นการผลิตเบนซิน 91 อยู่ที่ระดับ 72 พันบาร์เรลต่อวัน ลดลงร้อยละ 14.1 เบนซิน 95 ผลิตได้ 23 พันบาร์เรลต่อวัน ลดลงร้อยละ 44.8 แก๊สโซฮอล์ 95 ผลิตได้ 40 พันบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 66.1 และแก๊สโซฮอล์ 91 ผลิตได้ 14 พันบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 319.5

การใช้ ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2551 อยู่ที่ระดับ 121 พันบาร์เรลต่อวัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 4.8 ถึงแม้ว่าตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2551 ราคาน้ำมันเริ่มปรับตัวลดลงและประชาชนหันกลับมาใช้น้ำมันมากขึ้น แต่เนื่องจากราคาน้ำมันทรงตัวอยู่ในระดับสูงตั้งแต่ต้นปี ทำให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในรถยนต์ลง และส่วนหนึ่งหันไปใช้เชื้อเพลิงทางเลือกชนิดอื่นๆ เพื่อทดแทนน้ำมัน ได้แก่ LPG และ NGV ส่งผลให้การใช้ LPG ในรถยนต์เพิ่มขึ้นร้อยละ 36.0 และ NGV เพิ่มขึ้นร้อยละ 232.3 โดยการใช้น้ำมันเบนซิน 91 ลดลงร้อยละ 23.7 การใช้เบนซิน 95 ลดลงร้อยละ 67.3 การใช้แก๊สโซฮอล์ 95 เพิ่มขึ้นร้อยละ 66.1 และการใช้แก๊สโซฮอล์ 91 เพิ่มขึ้นร้อยละ 333.9

การส่งออก ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2551 อยู่ที่ระดับ 30 พันบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 8.7 โดยเป็นการส่งออกเบนซิน 91 ปริมาณ 12 พันบาร์เรลต่อวัน และส่งออกเบนซิน 95 ปริมาณ 18 พันบาร์เรลต่อวัน

	แก๊สโซฮอล์

ในปัจจุบันมีโรงงานผลิตเอทานอลที่ได้รับอนุญาตแล้วทั้งสิ้น 47 โรง มีกำลังการผลิตรวมทั้งสิ้น
12.3 ล้านลิตรต่อวัน แต่มีโรงงานที่เดินระบบแล้วเพียง 11 โรง  ซึ่งมีกำลังการผลิตรวม 1.5 ล้านลิตรต่อวัน หรือวันละ 10 พันบาร์เรลต่อวัน โดยในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2551 มีการผลิตเอทานอลเพื่อใช้เป็นพลังงาน 0.8 ล้านลิตรต่อวัน หรือวันละ 6 พันบาร์เรลต่อวัน โดยราคาเฉลี่ยเอทานอลเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.1 จากราคา 16.82 บาทต่อลิตร มาอยู่ที่ราคา 18.01 บาทต่อลิตร

รายชื่อโรงงานที่ดำเนินการผลิตเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงแล้ว

หน่วย: ลิตรต่อวัน

| ผู้ประกอบการ | จังหวัด | วัตถุดิบ | กำลังการผลิตติดตั้ง |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. บริษัท พรวิไล อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป เทรดดิ้ง จำกัด* | อยุธยา | กากน้ำตาล | 25,000 |
| 2. บริษัท ไทยอะโกรเอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) | สุพรรณบุรี | กากน้ำตาล | 150,000 |
| 3. บริษัท ไทยแอลกอฮอล์ จำกัด (มหาชน) | นครปฐม | กากน้ำตาล | 200,000 |
| 4. บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จำกัด | ขอนแก่น | อ้อย/กากน้ำตาล | 150,000 |
| 5. บริษัท ไทยง้วน เอทานอล จำกัด (มหาชน) | ขอนแก่น | มันสำปะหลัง | 130,000 |
| 6. บริษัท เพโทรกรีน จำกัด | ชัยภูมิ | อ้อย/กากน้ำตาล | 200,000 |
| 7. บริษัท น้ำตาลไทยเอทานอล จำกัด | กาญจนบุรี | อ้อย/กากน้ำตาล | 100,000 |
| 8. บริษัท เคไอเอทานอล จำกัด | นครราชสีมา | อ้อย/กากน้ำตาล | 100,000 |
| 9. บริษัท เพโทกรีน จำกัด | กาฬสินธุ์ | อ้อย/กากน้ำตาล | 200,000 |
| 10. บริษัท เอกรัฐพัฒนา จำกัด | นครสวรรค์ | กากน้ำตาล | 200,000 |
| 11. บริษัท ไทยรุ่งเรืองพลังงาน จำกัด | สระบุรี | อ้อย/กากน้ำตาล | 120,000 |
| รวม |  |  | 1,575,000 |

* พรวิไลฯ ผลิตกรดอะซิติกแทนเอทานอล

การผลิตแก๊สโซฮอล์ ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2551 อยู่ที่ระดับ 54 พันบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนถึงร้อยละ 97.2

การใช้แก๊สโซฮอล์ ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2551 อยู่ที่ระดับ 54 พันบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนถึงร้อยละ 97.9 เป็นการใช้แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ระดับ 40 พันบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 66.1 ส่วนการใช้แก๊สโซฮอล์ 91 เพิ่มขึ้นสูงมากจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วอยู่ที่ระดับ 3   พันบาร์เรลต่อวัน มาอยู่ที่ระดับ 14 พันบาร์เรลต่อวันในปีนี้ เนื่องจากราคาน้ำมันอยู่ในระดับสูง ทำให้ประชาชนหันมาใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์กันมากขึ้น ประกอบกับกระทรวงพลังงานมีนโยบายส่งเสริมการใช้ แก๊สโซฮอล์ โดยลดอัตราภาษีเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันแก๊สโซฮอล์ให้ต่ำกว่าน้ำมันเบนซิน มีผลทำให้ราคาแก๊สโซฮอล์เฉลี่ย ณ เดือนกันยายน 2551 ต่ำกว่าเบนซิน ทั้งนี้ราคาแก๊สโซฮอล์ 95 (E10) ต่ำกว่าเบนซิน 95 อยู่ 9.49 บาทต่อลิตร และราคาแก๊สโซฮอล์ 91 ต่ำกว่าราคาเบนซิน 91 อยู่ที่ 8.35 บาทต่อลิตร

รัฐบาลได้ส่งเสริมให้มีการจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 (E20) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2551 ที่ผ่านมา โดยลดภาษีสรรพสามิตสำหรับรถยนต์ที่ใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 (E20) จากร้อยละ 30 เหลือร้อยละ 25 และลดอัตราภาษีเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันมีผลให้ราคาแก๊สโซฮอล์ 95 (E20) ต่ำกว่าเบนซิน 95 อยู่ 10.82 บาทต่อลิตร โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 มีสถานีบริการน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 (E20) รวมทั้งสิ้น 176 สถานี เป็นสถานีบริการของ ปตท. 91 แห่ง ของ บางจาก 85 แห่ง นอกจากนั้นได้เริ่มส่งเสริมให้มีการจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 (E85) ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2551 เป็นต้นมา โดยลดภาษีสรรพสามิตสำหรับรถยนต์ที่ใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 (E85) เท่ากับรถยนต์ที่ใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 (E20) คือร้อยละ 25 และลดอัตราภาษีเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันมีผลให้ราคาแก๊สโซฮอล์ 95 (E85) ต่ำกว่าเบนซิน 95 อยู่ 18.12 บาทต่อลิตร โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 มีสถานีบริการน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 (E85)
จำนวน 2 สถานี เป็นสถานีบริการของ ปตท. ทั้งหมด

	น้ำมันดีเซล

ปัจจุบันกระทรวงพลังงานกำหนดให้น้ำมันดีเซลหมุนเร็วต้องผสมไบโอดีเซลร้อยละ 2 (B2) โดยปริมาตร โดยมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2551 เป็นต้นมา

การผลิต น้ำมันดีเซลในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2551 อยู่ที่ระดับ 362 พันบาร์เรลต่อวัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 4.6 ซึ่งเกือบทั้งหมดเป็นการผลิตน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ลดลงร้อยละ 4.4 ที่เหลือคิดเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ 0.02 เป็นการผลิตน้ำมันดีเซลหมุนช้าที่ระดับ 0.1 พันบาร์เรลต่อวัน

การใช้ น้ำมันดีเซลในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2551 อยู่ที่ระดับ 305 พันบาร์เรลต่อวัน       ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 6.0 เนื่องจากราคาน้ำมันดีเซลได้ปรับตัวสูงขึ้นมาก นอกจากนั้นรถยนต์เครื่องดีเซล (รถโดยสารและรถบรรทุก) เปลี่ยนเครื่องยนต์มาใช้ NGV แทน และได้ส่งผลต่อการจำหน่ายรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ (รถปิกอัพ) ลดลงในช่วงดังกล่าวด้วย

การนำเข้าและส่งออก การนำเข้าน้ำมันดีเซลในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้อยู่ที่ระดับ 2        พันบาร์เรลต่อวัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 57.1 โดยเป็นการนำเข้าน้ำมันดีเซลหมุนเร็วทั้งหมด ส่วนการส่งออกเป็นการส่งออกน้ำมันดีเซลหมุนเร็วอยู่ที่ระดับ 64 พันบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 60.8 และการส่งออกน้ำมันดีเซลสุทธิอยู่ที่ระดับ 62 พันบาร์เรลต่อวัน

	ไบโอดีเซล (บี 100)

ในปัจจุบันมีผู้ผลิตไบโอดีเซลที่ได้คุณภาพตามประกาศของกรมธุรกิจพลังงาน จำนวน 10 ราย มีกำลังการผลิตรวมทั้งสิ้น 2,905,800 ลิตรต่อวัน หรือวันละ 18 พันบาร์เรลต่อวัน

รายชื่อผู้ผลิตไบโอดีเซล (บี 100) ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมธุรกิจพลังงาน

| ลำดับที่ | บริษัท | จังหวัด | กำลังการผลิต (ลิตรต่อวัน) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | บมจ. บางจากปิโตรเลียม | กรุงเทพฯ | 50,000 |
| 2 | บจ. ไบโอเอ็นเนอร์ยีพลัส | อยุธยา | 100,000 |
| 3 | บจ. พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) | ปราจีนบุรี | 200,000 |
| 4 | บจ. น้ำมันพืชปทุม | ปทุมธานี | 800,000 |
| 5 | บจ. กรุงเทพพลังงานทดแทน | ฉะเชิงเทรา | 200,000 |
| 6 | บจ. กรีน พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น | ชุมพร | 200,000 |
| 7 | บจ. เอไอ เอ็นเนอร์จี | สมุทรสาคร | 250,000 |
| 8 | บจ. วีระสุวรรณ | สมุทรสาคร | 200,000 |
| 9 | บจ. ไทยโอลิโอเคมี (TOL) | ระยอง | 685,800 |
| 10 | บจ. นิว ไบโอดีเซล | สุราษฎร์ธานี | 220,000 |
| รวม |  |  | 2,905,800 |

การผลิต ไบโอดีเซล บี 5 ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2551 อยู่ที่ระดับ 55 พันบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นสูงมากจากช่วงเดียวกันของปีก่อน อยู่ที่ระดับ 8 พันบาร์เรลต่อวัน

การใช้ ไบโอดีเซลบี 5 ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2551 เพิ่มขึ้นจาก 8 พันบาร์เรลต่อวัน      มาอยู่ที่ระดับ 55 พันบาร์เรลต่อวันในปีนี้ โดย ณ สิ้นเดือนกันยายนมีสถานีบริการน้ำมันไบโอดีเซล บี 5 รวมทั้งสิ้น 2,641 สถานี และมีบริษัทผู้ค้าน้ำมันที่ขายน้ำมันไบโอดีเซล บี 5 เป็นจำนวนถึง 11 บริษัท โดย บางจาก ปตท. และเชลล์ มีสัดส่วนสถานีบริการมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 38, 29 และ 18 ตามลำดับ รวมเป็นร้อยละ 85 ของจำนวนสถานีบริการไบโอดีเซลทั้งหมด ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการใช้ไบโอดีเซล บี 5 กระทรวงพลังงานจึงกำหนดให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงชดเชยราคาให้ที่ 0.20 บาทต่อลิตร ทำให้ราคาขายปลีกเฉลี่ยน้ำมันดีเซล B5 ต่ำกว่าน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว 0.71 บาทต่อลิตร

	น้ำมันเตา

การผลิต ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2551 อยู่ที่ระดับ 117 พันบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

การใช้ อยู่ที่ระดับ 61 พันบาร์เรลต่อวัน ลดลงจากปีที่แล้วร้อยละ 15.6 โดยการใช้เป็นเชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรมลดลงร้อยละ 8.7 อยู่ที่ระดับ 55 พันบาร์เรลต่อวัน และการใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าลดลงร้อยละ 51.4 อยู่ที่ระดับ 6 พันบาร์เรลต่อวัน

การนำเข้าและส่งออก ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2551 มีการนำเข้าน้ำมันเตา 6 พันบาร์เรลต่อวัน การส่งออกน้ำมันเตาอยู่ที่ระดับ 59 พันบาร์เรลต่อวัน

ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าของ กฟผ.

| ## ชนิดของเชื้อเพลิง | 2550 | 2551 (ม.ค. – ก.ย.) | การเปลี่ยนแปลง (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2550 | 2551 (ม.ค. – ก.ย.) |
| ก๊าซธรรมชาติ (ล้านลบฟ./วัน)* | 1,715 | 1,597 | -2.9 | -9.2 |
| น้ำมันเตา (ล้านลิตร) | 780 | 249 | -58.8 | -51.4 |
| ลิกไนต์ (พันตัน) | 15,811 | 12,225 | - | 3.2 |
| ดีเซล (ล้านลิตร) | 8 | 6 | -62.0 | 14.4 |

*การใช้ของ EGAT EGCO KEGCO และ RH (ราชบุรี)

	น้ำมันเครื่องบิน

การผลิต ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2551 อยู่ที่ระดับ 105 พันบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 10.0

ปริมาณการใช้ ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2551 อยู่ที่ระดับ 83 พันบาร์เรลต่อวัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 2.1

การนำเข้าและส่งออก การนำเข้าน้ำมันเครื่องบินในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2551 อยู่ที่ระดับ 1 พันบาร์เรลต่อวัน ในขณะที่การส่งออกอยู่ที่ระดับ 20 พันบาร์เรลต่อวัน ส่งผลให้การส่งออก (สุทธิ) อยู่ที่ระดับ 19 พันบาร์เรลต่อวัน

	ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG), โพรเพน และบิวเทน

การผลิต ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2551 อยู่ที่ระดับ 3,410 พันตัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 2.4 โดยเป็นการผลิตจากโรงแยกก๊าซ ปตท. (โรงที่ 1 – 5) เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.8 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 61 ของปริมาณการผลิตทั้งหมด ที่เหลือร้อยละ 39 เป็นการผลิตจากโรงกลั่นน้ำมัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.7 และอุตสาหกรรมอื่นๆ ในประเทศ ลดลงร้อยละ 99.7

การใช้ ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2551 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนถึงร้อยละ 21.3 
อยู่ที่ระดับ 3,642 พันตัน เนื่องจากรัฐบาลยังคงกำหนดราคาก๊าซ LPG ในระดับต่ำมากและชดเชยราคานำเข้าด้วย  ทำให้ราคาก๊าซ LPG ภายในประเทศมีราคาต่ำกว่าราคาในตลาดโลกมาก ซึ่งส่งผลทำให้การใช้ภายในประเทศเพิ่มขึ้นสูงมาก ประกอบกับการผลิตภายในประเทศไม่เพียงพอ จึงต้องมีการนำเข้าก๊าซ LPG เป็นครั้งแรกของประเทศ โดยนำเข้าในรูปแบบของโพรเพนและบิวเทน และมีการใช้แยกเป็นรายสาขา ดังนี้

-	การใช้ในครัวเรือนมีสัดส่วนการใช้สูงที่สุดถึงร้อยละ 43 มีการใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.2 อยู่ที่ระดับ 1,575 พันตัน

-	การใช้ในรถยนต์คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16 มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 36.0 อยู่ที่ระดับ 574 พันตัน เนื่องจากราคาน้ำมันเบนซินปรับตัวสูง เป็นสาเหตุทำให้รถแท็กซี่และรถยนต์ส่วนบุคคลหันมาใช้ก๊าซ LPG มากขึ้น

-	การใช้ในอุตสาหกรรมมีสัดส่วนร้อยละ 14 มีอัตราการใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.7 อยู่ที่ระดับ 510 พันตัน

-	การใช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.1 อยู่ที่ระดับ 723 พันตัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20 ของปริมาณการใช้ทั้งหมด

-	การใช้เองภายในโรงกลั่นเพิ่มขึ้นสูง อยู่ที่ระดับ 260 พันตัน หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7 ของปริมาณการใช้ทั้งหมด

การนำเข้าและการส่งออก ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2551 มีการนำเข้าก๊าซ LPG ในรูปแบบของโพรเพนและบิวเทน เป็นปริมาณ 269 พันตัน เนื่องจากความต้องการภายในประเทศเพิ่มขึ้นมาก โดยมีการนำเข้าครั้งแรกในเดือนเมษายน 2551 เป็นปริมาณ 22 พันตัน และมีการนำเข้าอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงกันยายน 2551 เป็นปริมาณ 110, 68 และ 69 พันตัน ตามลำดับ ทั้งนี้มีการส่งออก
ก๊าซ LPG เป็นปริมาณ 17 พันตัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนมาก โดยส่วนใหญ่จะส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ มาเลเซียเป็นสัดส่วนร้อยละ 64 กัมพูชาเป็นสัดส่วนร้อยละ 21 และประเทศอื่นๆ เป็นสัดส่วนร้อยละ 15

การผลิตและการใช้ LPG, โพรเพน และบิวเทน

|  | 2549 | 2550 | ม.ค. - ก.ย. |  | อัตราการเปลี่ยนแปลง(%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2550 | 2551 | 2550 | 2551 |
|  |  |  |  |  |  | (ม.ค.-ก.ย.) |
| การจัดหา | 4,167 | 4,469 | 3,330 | 3,679 | 7.3 | 10.5 |
| - การผลิต | 4,167 | 4,469 | 3,330 | 3,410 | 7.3 | 2.4 |
| โรงแยกก๊าซ | 2,364 | 2,667 | 1,955 | 2,069 | 12.8 | 5.8 |
| โรงกลั่นน้ำมัน | 1,585 | 1,567 | 1,200 | 1,340 | -1.2 | 11.7 |
| อื่นๆ | 218 | 236 | 175 | 1 | 8.3 | -99.7 |
| - การนำเข้า |  |  |  | 269 |  |  |
| ความต้องการ | 4,094 | 4,393 | 3,243 | 3,659 | 7.3 | 12.8 |
| - การใช้ | 3,518 | 4,116 | 3,003 | 3,642 | 17.0 | 21.3 |
| ครัวเรือน | 1,721 | 1,884 | 1,379 | 1,575 | 9.5 | 14.2 |
| อุตสาหกรรม | 511 | 602 | 437 | 510 | 17.8 | 16.7 |
| รถยนต์ | 459 | 572 | 422 | 574 | 24.7 | 36.0 |
| อุตสาหกรรมปิโตรเคมี | 708 | 807 | 587 | 723 | 14.0 | 23.1 |
| ใช้เอง | 119 | 251 | 178 | 260 | 111.3 | 46.3 |
| - การส่งออก | 576 | 278 | 240 | 17 | -51.8 | -92.9 |

หน่วย : พันตัน

	การใช้พลังงานในสาขาขนส่ง ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2551 อยู่ที่ระดับ 16,846 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 3.1 เนื่องจากมีการใช้น้ำมันเบนซิน ดีเซล และ น้ำมันเตาลดลง จากการที่ราคาน้ำมันอยู่ในระดับสูง โดยน้ำมันดีเซลคิดเป็นสัดส่วนสูงสุดถึงร้อยละ 50 ของปริมาณการใช้พลังงานในสาขาขนส่งทั้งหมด ลดลงร้อยละ 6.0 มาที่ระดับ 8,488 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ การใช้เบนซินลดลงร้อยละ 4.8 มาอยู่ที่ระดับ 3,904 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ และการใช้น้ำมันเตาลดลงร้อยละ 15.6 มาอยู่ที่ระดับ 711 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ การใช้น้ำมันเครื่องบินอยู่ที่ระดับ 2,936 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ ลดลงร้อยละ 2.2 ในขณะที่การใช้พลังงานทดแทน NGV และ LPG เพิ่มขึ้น โดยการใช้ NGV เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 232.4 จากระดับ 134 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ มาอยู่ที่ระดับ 445 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ และการใช้ LPG เพิ่มขึ้นร้อยละ 36.0 มาอยู่ที่ระดับ 361 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ เนื่องจากราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นทำให้มีการลดใช้น้ำมันเบนซินและดีเซลลงและเพิ่มการใช้พลังงานทางเลือกอื่น ได้แก่ NGV และ LPG แทน

ณ สิ้นเดือนกันยายน 2551 มีจำนวนรถยนต์ที่ติดตั้ง NGV เพิ่มขึ้นจาก 44,657 คัน 
ณ เดือนเดียวกันของปีที่แล้วมาอยู่ที่ระดับ 112,654 คัน ในปีนี้ หรือเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 152.3 และมีจำนวนสถานีบริการ NGV ทั้งหมด 244 สถานี อยู่ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 128 สถานี และต่างจังหวัด 116 สถานี โดยมีเป้าหมายตามแผนในช่วงสิ้นปี 2551 จะมีจำนวนสถานีบริการ NGV ทั้งหมด 355 สถานี และ
มีจำนวนรถยนต์ NGV ถึง 122,376 คัน

การใช้พลังงานในสาขาขนส่ง

หน่วย: พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ

|  | 2547 | 2548 | 2549 | 2550 | 2551 (ม.ค. – ก.ย.) | การเปลี่ยนแปลง (%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2549 | 2550 | 2551 (ม.ค.-ก.ย.) |
| เบนซิน | 5,617 | 5,311 | 5,293 | 5,467 | 3,904 | -0.3 | 3.3 | -4.8 |
| ดีเซล | 12,108 | 12,723 | 11,796 | 12,093 | 8,488 | -7.3 | 2.5 | -6.0 |
| น้ำมันเครื่องบิน | 3,467 | 3,508 | 3,693 | 4,031 | 2,936 | 5.3 | 9.2 | -2.2 |
| น้ำมันเตา | 1,326 | 1,543 | 1,579 | 1,044 | 711 | 2.4 | -33.9 | -15.6 |
| ก๊าซปิโตรเลียมเหลว | 263 | 353 | 535 | 665 | 361 | 51.6 | 24.2 | 36.0 |
| NGV | 26 | 57 | 95 | 208 | 445 | 67.8 | 117.6 | 232.4 |
| รวม | 22,808 | 23,495 | 22,992 | 23,507 | 16,846 | -2.1 | 2.2 | -3.1 |

9.	ถ่านหิน/ลิกไนต์

การผลิตลิกไนต์ ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2551 มีปริมาณ 3,639 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 4.1 โดยร้อยละ 83 ของการผลิตลิกไนต์ในประเทศผลิตจากเหมืองแม่เมาะและกระบี่ของ กฟผ. จำนวน 3,015 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน การผลิตลิกไนต์จากเหมืองแม่เมาะจะนำไปใช้ในการผลิตไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะทั้งหมด ส่วนที่เหลือร้อยละ 17 เป็นการผลิตจากเหมืองเอกชน จำนวน 624 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 19.9 เนื่องจากแหล่งสัมปทานภายในประเทศเริ่มหมดลง และไม่มีการให้สิทธิสัมปทานแก่แหล่งเอกชนเพิ่ม

การใช้ลิกไนต์/ถ่านหิน ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2551 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 11.5 อยู่ที่ระดับ 11,745 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ เนื่องจากการใช้ลิกไนต์เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.4 อยู่ที่ระดับ 3,884 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ โดยร้อยละ 78 ของปริมาณการใช้ลิกไนต์ เป็นการใช้ในภาคการผลิตไฟฟ้าของ กฟผ. จำนวน 3,028 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ ที่เหลือร้อยละ 22 นำไปใช้ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การผลิตปูนซีเมนต์ และกระดาษ

การใช้ถ่านหินเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.0 มาอยู่ที่ระดับ 7,861 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ โดยร้อยละ 68 ของปริมาณการใช้ถ่านหิน เป็นการใช้ในภาคอุตสาหกรรมจำนวน 5,377 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ ที่เหลือร้อยละ 32 นำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าของ SPP และ IPP จำนวน 2,484 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ

การนำเข้าถ่านหิน ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2551 มีปริมาณ 7,699 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 15.2 เนื่องจากทดแทนลิกไนต์ซึ่งการผลิตในประเทศลดลง และมีการใช้เพิ่มขึ้นในภาคอุตสาหกรรมเพื่อทดแทนน้ำมันเตาที่ราคาสูงขึ้นมาก โดยการนำเข้าถ่านหินจะนำไปใช้ในภาคอุตสาหกรรม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 68 ของปริมาณการนำเข้าทั้งหมด ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.3         ที่เหลืออีกร้อยละ 32 ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าใน SPP และ IPP

การผลิตและการใช้ลิกไนต์/ถ่านหิน

หน่วย: พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ

|  | 2550 | 2551 (ม.ค. – ก.ย.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ปริมาณ | อัตราเพิ่ม (%) | สัดส่วน(%) |
| การจัดหา | 13,909 | 11,338 | 8.2 |  |
| การผลิตลิกไนต์ | 4,912 | 3,639 | -4.1 | 100 |
| การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ | 3,999 | 3,015 | 0.0 | 83 |
| เหมืองเอกชน* | 913 | 624 | -19.9 | 17 |
| - บ้านปู | 592 | 393 | -22.4 | 63 |
| - ลานนา | - | - | - | - |
| - อื่นๆ | 321 | 231 | -15.3 | 37 |
| การนำเข้าถ่านหิน | 8,997 | 7,699 | 15.2 |  |
| ความต้องการ | 14,074 | 11,745 | 11.5 |  |
| การใช้ลิกไนต์ | 5,012 | 3,884 | 3.4 | 100 |
| ผลิตกระแสไฟฟ้า | 3,916 | 3,028 | 3.2 | 78 |
| อุตสาหกรรม | 1,095 | 856 | 4.2 | 22 |
| การใช้ถ่านหิน | 9,063 | 7,861 | 16.0 | 100 |
| ผลิตกระแสไฟฟ้า(SPPและIPP) | 3,392 | 2,484 | -2.7 | 32 |
| อุตสาหกรรม | 5,671 | 5,377 | 27.3 | 68 |

*ข้อมูลเบื้องต้น

10.	ไฟฟ้า

กำลังการผลิตติดตั้ง ของไทย ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 29,892 เมกะวัตต์ คิดเป็นการผลิตติดตั้งของ กฟผ. 15,021 เมกะวัตต์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50 รับซื้อจาก IPP จำนวน 12,152 เมกะวัตต์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 41 รับซื้อจาก SPP จำนวน 2,079 เมกะวัตต์ คิดเป็นสัดส่วน   ร้อยละ 7 และนำเข้าจาก สปป.ลาว และแลกเปลี่ยนกับมาเลเซียจำนวน 640 เมกะวัตต์ คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 2 โดยในปีนี้มีโรงไฟฟ้าเข้าใหม่ 3 โรง ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมจะนะของ กฟผ. ขนาดกำลังการผลิต 710 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้า IPP ได้แก่ โรงไฟฟ้ากัลฟ์เพาเวอร์ เจนเนอเรชั่น กำลังการผลิต 1,468 เมกะวัตต์ (734x2) และโรงไฟฟ้าราชบุรี เพาเวอร์ 1,400 MW (700x2)

กำลังผลิตติดตั้งไฟฟ้า

ณ สิ้นเดือนกันยายน 2551

หน่วย : เมกะวัตต์

|  | กำลังผลิตติดตั้ง | สัดส่วน (%) |
| --- | --- | --- |
| การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) | 15,021 | 50 |
| ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (IPP) | 12,152 | 41 |
| ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) | 2,079 | 7 |
| นำเข้าและแลกเปลี่ยน | 640 | 2 |
| รวม | 29,892 | 100 |

การผลิตพลังงานไฟฟ้า ปริมาณการผลิตพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2551 อยู่ที่ระดับ 113,660 กิกะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 2.3

การผลิตพลังงานไฟฟ้าตามชนิดของเชื้อเพลิงที่สำคัญ ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2551 สรุปได้ดังนี้

-	การผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ (รวม EGCO KEGCO ราชบุรี IPP และ SPP) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70 ของปริมาณการผลิตไฟฟ้าทั้งหมด อยู่ที่ระดับ 79,631 กิกะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.3

-	การผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน/ลิกไนต์ ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 0.5 อยู่ที่ระดับ 23,514 กิกะวัตต์ชั่วโมง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 21

-	การผลิตไฟฟ้าจากพลังน้ำ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5 อยู่ที่ระดับ 5,520 กิกะวัตต์ชั่วโมง ลดลงร้อยละ 11.1

-	การนำเข้าไฟฟ้าจาก สปป. ลาว และไฟฟ้าแลกเปลี่ยนกับมาเลเซีย ลดลงร้อยละ 23.4 อยู่ที่ระดับ 3,943 กิกะวัตต์ชั่วโมง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4

-	การผลิตไฟฟ้าจากน้ำมันเตา ลดลงร้อยละ 46.6 อยู่ที่ระดับ 990 กิกะวัตต์ชั่วโมง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1

-	การผลิตไฟฟ้าจากน้ำมันดีเซล เพิ่มขึ้นร้อยละ 197.3 อยู่ที่ระดับ 63 กิกะวัตต์ชั่วโมง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.1

ความต้องการไฟฟ้าสูงสุด ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2551 เกิดขึ้น ณ วันที่ 21 เมษายน 2551 อยู่ที่ระดับ 22,568  เมกะวัตต์ ซึ่งต่ำกว่าความต้องการไฟฟ้าสูงสุดของปีก่อน ซึ่งอยู่ที่ระดับ 22,586 เมกะวัตต์ อยู่ 18 เมกะวัตต์ มีค่าตัวประกอบการใช้ไฟฟ้าเฉลี่ย (Load Factor) อยู่ที่ระดับร้อยละ 76.6 ซึ่งมีค่าสูงกว่าปี 2550 เนื่องจากความต้องการไฟฟ้าสูงสุดในปีนี้ลดลง และมีกำลังผลิตสำรองไฟฟ้าต่ำสุด (Reserve Margin)อยู่ที่ระดับร้อยละ 29.8

การใช้ไฟฟ้า

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2551 อยู่ที่ระดับ 103,229 กิกะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 3.7 โดยสาขาอุตสาหกรรมซึ่งเป็นสาขาที่มีสัดส่วนการใช้มากที่สุด ร้อยละ 45 ของการใช้ทั้งประเทศ มีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.8 สาขาธุรกิจและบ้านและที่อยู่อาศัย   (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25 และร้อยละ 21) มีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.4 และร้อยละ 3.2 ตามลำดับ สาขาเกษตรกรรมมีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.7 และลูกค้าตรง กฟผ. มีการใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.9

การใช้ไฟฟ้าในเขตนครหลวง เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 1.8 อยู่ที่ระดับ 32,414 กิกะวัตต์ชั่วโมง เป็นการใช้ในอุตสาหกรรม 12,424 กิกะวัตต์ชั่วโมง และการใช้ในธุรกิจอยู่ที่ระดับ 10,968 กิกะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วเท่ากันคือร้อยละ 1.7 ส่วนการใช้ในบ้านและที่อยู่อาศัยอยู่ที่ระดับ 7,237 กิกะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.1

การใช้ไฟฟ้าในเขตภูมิภาค เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 4.4 อยู่ที่ระดับ 68,592   กิกะวัตต์ชั่วโมง เป็นการใช้ในสาขาอุตสาหกรรม 33,773 กิกะวัตต์ชั่วโมง และธุรกิจ 14,484 กิกะวัตต์ชั่วโมง มีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเท่ากันคือร้อยละ 4.6 ส่วนการใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านและที่อยู่อาศัยมีจำนวน 14,656 กิกะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 3.7

ความต้องการไฟฟ้าและค่าตัวประกอบการใช้ไฟฟ้า

| ปี | ความต้องการไฟฟ้าสูงสุด (เมกะวัตต์) | ค่าตัวประกอบการใช้ไฟฟ้า (ร้อยละ) | กำลังผลิตสำรองไฟฟ้าต่ำสุด (ร้อยละ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2541 | 14,180 | 73.4 | 20.1 |
| 2542 | 13,712 | 76.1 | 22.1 |
| 2543 | 14,918 | 75.2 | 22.0 |
| 2544 | 16,126 | 73.5 | 31.0 |
| 2545 | 16,681 | 76.1 | 27.5 |
| 2546 | 18,121 | 73.9 | 35.1 |
| 2547 | 19,326 | 71.6 | 24.5 |
| 2548 | 20,538 | 74.9 | 24.7 |
| 2549 | 21,064 | 76.9 | 22.1 |
| 2550 | 22,586 | 74.3 | 20.4 |
| 2551 (ม.ค. – ก.ย.) | 22,568 | 76.6 | 29.8 |

การจำหน่ายไฟฟ้าแยกตามประเภทผู้ใช้

หน่วย : กิกะวัตต์ชั่วโมง

|  | 2550 | 2551 (ม.ค. – ก.ย.) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ปริมาณ | เปลี่ยนแปลง(% ) |
| การใช้ไฟฟ้าในเขตนครหลวง | 42,035 | 32,414 | 1.8 |
| บ้านและที่อยู่อาศัย | 9,230 | 7,237 | 2.1 |
| ธุรกิจ | 14,291 | 10,968 | 1.7 |
| อุตสาหกรรม | 16,188 | 12,424 | 1.7 |
| อื่น ๆ | 2,326 | 1,785 | 1.7 |
| การใช้ไฟฟ้าในเขตภูมิภาค | 87,755 | 68,592 | 4.4 |
| บ้านและที่อยู่อาศัย | 18,729 | 14,656 | 3.7 |
| ธุรกิจ | 18,548 | 14,484 | 4.6 |
| อุตสาหกรรม | 43,248 | 33,773 | 4.6 |
| เกษตรกรรม | 268 | 243 | 5.7 |
| อื่น ๆ | 6,962 | 5,436 | 4.6 |
| ลูกค้าตรง กฟผ. | 2,702 | 2,223 | 9.9 |
| รวมทั้งสิ้น | 132,492 | 103,229 | 3.7 |

11.	รายได้สรรพสามิตและฐานะกองทุนน้ำมัน

รายได้สรรพสามิต จากน้ำมันสำเร็จรูปเดือนมกราคมถึงกันยายนปี 2551 มีจำนวน 48,835   ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 16.6 เนื่องจากระดับราคาน้ำมันสำเร็จรูปในปีนี้เพิ่มสูงมากทำให้การใช้ลดลงประกอบกับรัฐบาลออกมาตรการ “6 มาตรการ 6 เดือน ฝ่าวิกฤติเพื่อคนไทย” โดยการลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2551 เป็นต้นมา

รายได้สรรพสามิต

หน่วย : ล้านบาท

| ณ สิ้นปี | ภาษีสรรพสามิต |
| --- | --- |
| 2546 | 72,962 |
| 2547 | 78,754 |
| 2548 | 77,021 |
| 2549 | 74,102 |
| 2550 | 76,962 |
| 2551 | 48,835 |
| มกราคม | 7,009 |
| กุมภาพันธ์ | 5,933 |
| มีนาคม | 6,843 |
| เมษายน | 7,139 |
| พฤษภาคม | 6,404 |
| มิถุนายน | 6,152 |
| กรกฎาคม | 5,472 |
| สิงหาคม | 1,955 |
| กันยายน | 1,928 |

ฐานะกองทุนน้ำมัน มีรายรับเพิ่มขึ้นจากการประกาศลอยตัวราคาน้ำมันเบนซินตั้งแต่ วันที่ 21 ตุลาคม 2547 และดีเซลตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2548 เป็นต้นมา ส่งผลให้ปัจจุบันสถานะกองทุนเป็นบวกได้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2551 และฐานะกองทุนน้ำมัน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2551 เท่ากับ 1,562 ล้านบาท หลังจากที่ติดลบมานานกว่า 4 ปี อัตราเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันของน้ำมันเบนซิน 95 อยู่ที่ 4.00 บาท     ต่อลิตร เบนซิน 91 อยู่ที่ 4.00 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์ 95 (E10) อยู่ที่ 1.35 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์ 95 (E20) อยู่ที่ 0.30 บาทต่อลิตร และแก๊สโซฮอล์ 91 ที่ 0.85 บาทต่อลิตร

ฐานะกองทุนน้ำมัน

หน่วย : ล้านบาท

| ณ สิ้นปี | ฐานะกองทุนน้ำมัน | รายรับ(รายจ่าย) |
| --- | --- | --- |
| 2546 | (2,469) | 1,687 |
| 2547 | (50,227) | (47,758) |
| 2548 | (76,815) | (26,588) |
| 2549 | (41,411) | 35,404 |
| 2550 | 0 | 41,411 |
| 2551 |  | 1,562 |
| มกราคม | 2,560 | 2,560 |
| กุมภาพันธ์ | 3,659 | 1,099 |
| มีนาคม | 3,780 | 121 |
| เมษายน | 3,305 | (475) |
| พฤษภาคม | 3,839 | 534 |
| มิถุนายน | 3,672 | (167) |
| กรกฎาคม | 134 | (3,538) |
| สิงหาคม | 197 | 63 |
| กันยายน | 1,562 | 1,365 |

ศูนย์พยากรณ์และสารสนเทศพลังงาน